Consultor: Diego José Chagas

Responsável: Célia Regina de Gouveia de Souza

Termo de Referência: Análise Histórica e de Cenários Futuros de Índices Críticos de Chuva Deflagradores de Eventos Hidroclimatológicos e Processos Geodinâmicos Severos e Extremos no Litoral Norte

ETAPA1: Comparação de dados pluviométricos medidos in situ com os conjuntos de dados de estimativas de chuva em pontos de grade

ETAPA2: Simulações numéricas em alta resolução de casos de escorregamento e inundação

PRODUTO 05

Cachoeira Paulista – SP

Maio de 2026

SUMÁRIO

| 1 | INTRODUÇÃO | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | OBJETIVO | 3 |
| 3 | DADOS E METODOLOGIA | 4 |
| 3.1 | DADOS PLUVIOMÉTRICOS IN SITU E PRECIPITAÇÃO EM PONTO DE GRADE | 4 |
| 3.2 | MÉTODOS DE AVALIAÇÃO E ÍNDICES ESTATÍSTICOS | 6 |
| 3.3 | PROCESSAMENTO DOS DADOS E NÍVEIS DE ANÁLISE | 7 |
| 3.4 | CONFIGURAÇÃO DO MODELO ETA E DADOS DE ENTRADA (ETAPA 2) | 7 |
| 3.5 | SELEÇÃO DO EVENTOS EXTREMOS SIMULADOS | 8 |
| 3.6 | PROCESSAMENTO DAS SAÍDAS | 14 |
| 4 | RESULTADOS | 15 |
| 4.1 | ANÁLISE COMPARATIVA EM TODO LITORAL NORTE | 15 |
| 4.2 | ANÁLISE COMPARATIVA NA BACIA PILOTO | 17 |
| 4.3 | ANÁLISE ESPACIAL DOS EVENTOS | 18 |
| 4.4 | AVALIAÇÃO DAS SIMULAÇÕES NUMÉRICAS COM O MODELO ETA (ETAPA 2) | 20 |
| 4.4.1 | ESTUDO DE CASO: DESASTRE DE ESCORREGAMENTO EM SÃO SEBASTIÃO EM 19/02/2023 | 21 |
| 5 | CONCLUSÃO | 23 |
| 6 | CRONOGRAMA DAS PRÓXIMAS ETAPAS | 25 |
|  | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 27 |
|  | ANEXO I | 28 |
|  | ANEXO II | 35 |
|  | ANEXO III | 36 |

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Domínio espacial das simulações numéricas com o Modelo Eta 5 km................................................8

Figura 2 – Evolução da precipitação acumulada diária entre 00Z 18/02/2023 e 00Z, 21/02/2023 para os quatro produtos avaliados...........................................................................................................................................19

Figura 3 – Série Temporal da Precipitação Total Acumulada (mm/dia) na Bacia Piloto de Ubatuba (Rio Grande, Acaraú e Tavares) do dia 17 a 21 de fevereiro de 2023.....................................................................................20

Figura 4 – Painel do resultado da simulação do Modelo Eta 5km para o ponto ES49 (São Sebastião - 19/02/2023, rodada 17/02/2023 00UTC)...................................................................................................22

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Características dos produtos de precipitação em grade utilizados....................................................5

Tabela 2 – Casos de Escorregamento simulados pelo Modelo Eta.....................................................................9

Tabela 3 – Casos de Inundação simulados pelo Modelo Eta.............................................................................11

Tabela 4 – Médias dos índices estatísticos de desempenho dos modelos de grade por município e para a região do Litoral Norte (2015-2024).................................................................................................................15

Tabela 5 – Médias dos índices estatísticos de desempenho dos produtos de grade para a área da Bacia Piloto (2015-2024).....................................................................................................................................................17

Tabela 6 – Médias dos índices estatísticos de desempenho dos produtos de grade para a área da Bacia Piloto (2015-2024).....................................................................................................................................................25

# INTRODUÇÃO

O monitoramento da precipitação em regiões de topografia complexa, como o Litoral Norte de São Paulo, é um grande desafio. A alta vulnerabilidade da região a escorregamentos e inundações, amplamente documentada no Banco de Dados do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA), torna a representação espacial uma ferramenta que contribui para a análise dos eventos na região.

Na etapa anterior deste projeto, consolidou-se a análise das tendências dos índices de extremos, com base em dados observados in situ (estações DAEE, CEMADEN e CIIAGRO) entre 2015 e 2024. O diagnóstico foi importante para estabelecer a relação causal entre os acumulados de chuva e os desastres. No entanto, a rede de monitoramento de superfície apresenta limitações de densidade espacial, resultando em lacunas de cobertura em áreas ou microbacias que não contam com estações instaladas.

Diante disso, o P5, teve seu escopo ajustado para duas etapas, etapa 1 "Comparação de dados pluviométricos medidos in situ com os conjuntos de dados de estimativas de chuva em pontos de grade". Na sequência, a etapa 2 “SIMULAÇÕES NUMÉRICAS EM ALTA RESOLUÇÃO DE CASOS DE ESCORREGAMENTO E INUNDAÇÃO” avança para a reconstrução dos sistemas meteorológicos causadores dos eventos extremos por meio da modelagem atmosférica. Essa transição é fundamental para validar se as estimativas em grade e os modelos numéricos de alta resolução conseguem suprir as lacunas da rede terrestre e caracterizar os ambientes dinâmicos que desencadeiam os desastres, garantindo maior confiabilidade ao monitoramento e aos sistemas de alerta no Litoral Norte de São Paulo.

# OBJETIVO

O objetivo geral deste trabalho é avaliar o desempenho dos produtos de estimativa de chuva em grade CHIRPS, CMORPH, MERGE e MSWEP em relação aos pluviômetros no Litoral Norte de São Paulo e na Bacia Piloto (Acaraú, Tavares e Rio Grande) entre 2015 e 2024. A análise busca validar a precisão dessas estimativas para complementar o monitoramento hidrometeorológico e o suporte à gestão de riscos na região.

Para isso, realiza-se o confronto diário entre os dados das estações pluviométricas e os valores correspondentes a cada estimativa em grade. A acurácia é quantificada por meio de índices estatísticos contínuos, como a correlação linear (r) e erro médio absoluto ou quadrático médio (MAE/RMSE), e métricas categóricas de detecção, como a probabilidade de detecção (POD) e a razão de alarme falso (FAR).

O trabalho também identifica a estimativa de precipitação de melhor desempenho em escala municipal e nas Bacias Pilotos (Acaraú, Tavares e Rio Grande), além de caracterizar a evolução espacial da chuva em  35 eventos severos selecionados do banco de dados do IPA. Essa etapa analisa a capacidade das estimativas em representar a dinâmica da precipitação antes e durante os desastres, fornecendo uma visão detalhada da distribuição da chuva em períodos críticos.

Adicionalmente, na Etapa 2, o objetivo engloba a realização e avaliação de simulações atmosféricas numéricas de alta resolução (5 km) utilizando o Modelo Eta (Gomes et al., 2023; Chou et al., 2024), aplicadas a 30 eventos severos do banco de dados do IPA, sendo 15 casos de escorregamento e 15 casos de inundação. Esta fase visa caracterizar o ambiente meteorológico e o padrão sinótico e mesoescalar desencadeador das chuvas intensas no Litoral Norte de São Paulo, mediante a análise espacial e temporal de variáveis de superfície, além de verificar a capacidade do modelo em reproduzir a evolução e a intensidade dos acumulados pluviométricos associados aos desastres.

.

# DADOS E METODOLOGIA

Esta seção apresenta as fontes de dados utilizadas e os métodos aplicados para a condução do estudo nas duas etapas do trabalho. Para a Etapa 1, detalham-se os produtos de estimativa de precipitação em grade, bem como as métricas estatísticas empregadas na validação. Para a Etapa 2, apresentam-se a configuração do Modelo Eta na resolução de 5km, os dados de reanálise utilizadas como condição inicial e de contorno (ERA5) e os procedimentos para a extração dos campos meteorológicos e séries temporais dos eventos simulados.

# 3.1 dados pluviométricos in situ e precipitação em ponto de grade

Os dados de precipitação observada foram obtidos junto às redes do DAEE, CEMADEN e CIIAGRO, abrangendo o período de 2015 a 2024. A descrição detalhada destas estações, incluindo localização e características técnicas, foi apresentada nos Relatórios de Produto 2 e 3 deste projeto, servindo aqui como base de referência para a validação dos dados em ponto de grade.

Os produtos de precipitação em grade selecionados são classificados como estimativas multissensoriais. Eles combinam dados de brilho infravermelho e micro-ondas de satélites com informações de radar e, crucialmente, registros de estações pluviométricas de superfície para correção de viés. Essa integração busca unir a excelente cobertura espacial dos satélites à precisão pontual das medições in situ, resultando em produtos globais de alta resolução.

Para a comparação espacial, foram selecionados quatro produtos de estimativa de chuva em ponto de grade com alta resolução temporal e espacial. As principais características desses dados estão sintetizadas na Tabela 1 abaixo.

Tabela 1. Características dos produtos de precipitação em grade utilizados

| NOME | SIGLA | REFERÊNCIA | RESOLUÇÃO TEMPORAL/ESPACIAL | Período |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data | CHIRPS | Funk et al., 2015 | 1dia/0,05o | 1981 até o presente |  |  |
| NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High Resolution Global Precipitation Estimates | CMORPH-CDR | Xie et al., 2017 | 30min/0,08o | 1998 até o presente |  |  |
| MERGE | MERGE | Rozante et al., 2010 | 1h/0,1o | Desde 1999 até o presente |  |  |
| Multi-Source Weighted-Ensemble Precipitation | MSWEP | Beck et al., 2019 | 1h/0,1o | 1979 até o presente |  |  |

O CHIRPS foi incluído por sua expertise em séries históricas de longo prazo, combinando dados de infravermelho termal com registros de estações para garantir consistência climatológica desde 1981. Já o CMORPH-CDR  utiliza uma técnica de propagação de nuvens via satélite para refinar as estimativas de micro-ondas passivas, sendo um produto de alta resolução focado na continuidade do registro climático da NOAA.

Em uma escala mais regional e calibrada para o território brasileiro, utilizou-se o MERGE. Este produto, desenvolvido pelo CPTEC/INPE, é fundamental para o projeto por realizar uma análise objetiva que combina a precipitação medida por pluviômetros de superfície com as estimativas do satélite GPM, corrigindo vieses locais. Complementando, o MSWEP adota uma abordagem que mescla dados de satélite e pluviômetros com reanálises atmosféricas, utilizando pesos estatísticos que otimizam a precisão do dado final em regiões de topografia complexa, como o Litoral Norte de São Paulo.

# 3.2 MÉtodos de avaliação e índices estatísticos

A metodologia aplicada para validar as estimativas de chuva seguiu os critérios de verificação estatística propostos por Wilks (2011) e por Jolliffe e Stephenson (2012). O desempenho dos modelos foi quantificado por meio do confronto diário entre os registros dos pluviômetros e o valor da grade do dado que contém a latitude e a longitude da estação meteorológica.  Não foi aplicada nenhuma interpolação, utilizando seis indicadores principais.

Indicadores de Acurácia Quantitativa: Estes índices avaliam a capacidade dos modelos em estimar o volume de precipitação.

- Coeficiente de Correlação de Pearson (r): quantifica o grau de relação linear entre os valores observados e estimados.

- Erro Médio Absoluto (MAE): indica a magnitude média do erro em milímetros.

- Raiz do Erro Quadrático Médio (RMSE): mede a magnitude do erro médio, atribuindo um peso maior aos erros de maior magnitude, o que o torna sensível a eventos extremos.

- Viés Percentual (P-Bias): identifica a tendência sistemática do modelo em subestimar ou superestimar o volume total de chuva acumulada ao longo do período. Para este estudo, o

cálculo foi realizado com base no volume total acumulado conforme abaixo:

Onde:

- Pest,i: Precipitação estimada pelo produto de precipitação no dia i.

- Pobs,i: Precipitação observada pelo pluviômetro no dia i.

- ɳ: Número total de dias com dados pareados no período.

Indicadores de Detecção de Eventos: Baseados em uma matriz de contingência que considera dois limiares de ocorrência de chuva: > 1 mm/dia para a validação da detecção de precipitação geral e > 50 mm/dia para a avaliação da capacidade de detecção de chuvas extremas.

- Razão de Alarme Falso (FAR): indica a proporção de casos em que a estimativa (dado em grade) indicou o evento de chuva, mas não houve registro nas estações.

- Probabilidade de Detecção (POD): mede a fração de eventos de chuva que foram corretamente identificados pela estimativa.

3.3 PROCESSAMENTO DOS DADOS E NÍVEIS DE ANÁLISE

O processamento foi realizado por meio de rotinas em linguagem Python para o período de 2015 a 2024. O procedimento consistiu em extrair, para cada dia da série, o valor da caixa de  grade da estimativa nos pontos geográficos exatos de cada estação pluviométrica.

A análise foi organizada em diferentes níveis para facilitar a interpretação dos resultados:

- Análise por Estação: Cálculo dos índices estatísticos para cada pluviômetro individualmente.

- Análise por Município e Regional: Consolidação das médias dos índices para cada cidade e para o conjunto do Litoral Norte, portanto o valor de cada município corresponde a média das estações e dos valores das caixas de grade dentro da área do município

- Análise da Bacia Piloto: Avaliação específica das estações situadas na área de estudo prioritária, identificando a estimativa mais precisa para essa escala local.

Para complementar a estatística, foram analisados 35 eventos severos de escorregamento e inundação selecionados do banco de dados do IPA. Vale ressaltar que a seleção e a caracterização detalhada destes episódios, incluindo os impactos observados e os acumulados registrados por estação, foram objeto de estudo do Produto 2 deste projeto. Para cada caso, gerou-se a visualização espacial da chuva no dia anterior, no dia do evento e no dia posterior, permitindo avaliar como cada produto descreve a evolução da precipitação que deflagrou o desastre.

3.4 CONFIGURAÇÃO DO MODELO ETA E DADOS DE ENTRADA (ETAPA 2)

As simulações numéricas da Etapa 2 foram realizadas utilizando o Modelo Eta configurado em na resolução de 5 km. O domínio total do modelo abrange a Região Sudeste e partes do Sul do Brasil, delimitado pelas latitudes 20,0°S a 29,5°S e longitudes 53,5°W a 40,5°W (Figura 1a). Dentro desse domínio, a área de estudo focada na análise dos eventos de inundação e escorregamento compreende o Litoral Norte de São Paulo e municípios adjacentes, estendendo-se aproximadamente de 23,2°S a 24,0°S e de 45,9°W a 44,7°W (Figura 1b).

Figura 1. Domínio espacial das simulações numéricas com o Modelo Eta 5 km: (a) Domínio total grade regional com contornos estaduais; (b) Recorte da área de estudo detalhando o Litoral Norte de São Paulo e contornos municipais.

Abaixo estão resumidos os principais parâmetros e dados de entrada utilizados nas rodadas:

- Condições Iniciais: Utilizou-se a reanálise ERA5 do ECMWF, com resolução espacial de 0,25° × 0,25° e alta resolução temporal.

- Resolução Espacial: Grade regional com resolução horizontal de 5 km.

- Horizonte de Integração: As simulações foram executadas para um período de até 120 horas (5 dias) para cada evento, permitindo avaliar o desempenho e a previsibilidade do modelo nas antecedências de 24h e 48h antes do desastre.

3.5 SELEÇÃO DO EVENTOS EXTREMOS SIMULADOS

A partir do conjunto de 35 eventos severos previamente selecionados e caracterizados no Produto 2 deste projeto com base no banco de dados do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA), foram definidos 30 casos para a realização das simulações numéricas. Em conformidade com a proposta do projeto, esses episódios associados a desastres hidrometeorológicos no Litoral Norte de São Paulo (2015–2024) foram subdivididos em duas categorias: 15 eventos de escorregamento e 15 eventos de inundação.

Cada evento recebeu uma codificação individual, os episódios foram identificados pelo atributo TIPO, sendo definidos como ES para eventos de escorregamento e IN para eventos de inundação. A cada ponto focal do desastre foi atribuído um código de identificação único (COD, ex.: ES01, ES02... e IN01, IN02...), associado às coordenadas geográficas exatas (latitude e longitude) do registro do IPA. Essa codificação é utilizada como chave para a extração dos meteogramas locais. A caracterização cronológica e a localização dos desastres simulados estão apresentadas nas Tabelas 2 e 3.

Tabela 2. Casos de Escorregamento simulados pelo Modelo Eta

| nº | TIPO | COD | ÍNICIO DA SIMULAÇÃO | DATA DO EVENTO | TIPO | MUNICÍPIO | LATITUDE | LONGITUDE | IMPACTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ES | ES01 | 2015013100 | 02/02/2015 | Escorregamento | São Sebastião | -23,8182 | -45,4088 | Houve queda de árvores em via pública, ruas alagadas e deslizamentos. Os bairros atingidos foram: Corcovado, Serão da Quina, Perequê Mirim, Toninhas, Vila Guarani, Estrela I e II, Perequê Açu e Vale do Sol. |
|  |  | ES02 | 2015013100 |  | Escorregamento | São Sebastião | -23,7274 | -45,4412 |  |
|  |  | ES03 | 2015013100 |  | Escorregamento | Ubatuba | -23,4304 | -45,1171 |  |
|  |  | ES04 | 2015013100 |  | Escorregamento | Ubatuba | -23,4142 | -45,0635 |  |
|  |  | ES05 | 2015013100 |  | Escorregamento | Ubatuba | -23,4360 | -45,0721 |  |
|  |  | ES06 | 2015013100 |  | Escorregamento | Ubatuba | -23,4448 | -45,0687 |  |
|  |  | ES07 | 2015013100 |  | Escorregamento | Ubatuba | -23,4886 | -45,0770 |  |
|  |  | ES08 | 2015013100 |  | Escorregamento | Ubatuba | -23,5311 | -45,2454 |  |
|  |  | ES09 | 2015013100 |  | Escorregamento | Ubatuba | -23,4793 | -45,1877 |  |
| 5 | ES | ES10 | 20170314 | 15/03/2017 | Escorregamento | Caraguatatuba | -23,6087 | -45,4285 | Bairros de Olaria, Casa Branca, Gaivota e Getuba. |
|  |  | ES11 | 20170314 |  | Escorregamento | Caraguatatuba | -23,6179 | -45,3781 |  |
|  |  | ES12 | 20170314 |  | Escorregamento | Caraguatatuba | -23,6340 | -45,4451 |  |
|  |  | ES13 | 20170314 |  | Escorregamento | Caraguatatuba | -23,5938 | -45,3569 |  |
|  |  | ES14 | 20170314 |  | Escorregamento | Caraguatatuba | -23,6069 | -45,3769 |  |
| 9 | ES | IN12 | 2018021300 | 14/02/2018 | Inundação | Caraguatatuba | -23,6220 | -45,4108 | Inundações, Alagamentos e Pontos de deslizamento |
|  |  | ES16 | 2018021300 |  | Escorregamento | Ilhabela | -23,7798 | -45,3538 |  |
|  |  | ES17 | 2018021300 |  | Escorregamento | Ilhabela | -23,8235 | -45,3585 |  |
|  |  | IN13 | 2018021300 |  | Inundação | São Sebastião | -23,8067 | -45,4027 |  |
| 11 | ES | ES19 | 2018022100 | 24/02/2018 | Escorregamento | Ubatuba | -23,5060 | -45,1168 | Queda de barreira com muro e duas arvores de pequeno porte. A Defesa Civil esteve pelo local e constatou que o muro de arrimo caiu junto com a barreira e duas arvores de médio porte. |
|  |  | ES20 | 2018022100 |  | Escorregamento | Ubatuba | -23,4969 | -45,0826 |  |
| 12 | ES | ES21 | 2018032000 | 22/03/2018 | Escorregamento | Ubatuba | -23,4617 | -45,0256 | Deslizamento com queda de uma barreira, no local estava um carro vermelho, de propriedade de Mariana Cerrolimila. O carro não teve dano nenhum. |
|  |  | ES22 | 2018032000 |  | Escorregamento | Ubatuba | -23,4895 | -45,0973 |  |
| 15 | ES | IN21 | 2018110600 | 07/11/2018 | Inundação | Caraguatatuba | -23,6232 | -45,3821 | Rodovia dos Tamoios (SP-99) interditada devido à queda de barreiras,de árvores e de postes de energia, com são 23 pontos de deslizamentos de terra. Alagamento em vários bairros de Caraguatatuba, entre eles, Martin de Sá e Massaguaçu; 2 famílias desabrigadas. Rios também transbordaram (como o Guaxinduba), alagando bairros como Martin de Sá, Getuba e Massaguaçu. problemas de abastecimento na região do Massaguaçu. Segundo a concessionária, devido às chuvas ocorreram problemas nas captações do Mococa e Tabatinga.o maior índice acumulado de chuvas foi na região da Tabatinga (Região Norte) com 197.06 mm. por motivo de alagamentos nos bairros Casa Branca e Olaria, duas famílias foram desabrigadas. Ubatuba: árvores que caíram ao longo do trecho da BR-101, Houve ainda registro de deslizamento de terra na região sul no condomínio praia do Pulso. |
|  |  | ES24 | 2018110600 |  | Escorregamento | Caraguatatuba | -23,5951 | -45,4559 |  |
|  |  | IN22 | 2018110600 |  | Inundação | Caraguatatuba | -23,6017 | -45,3935 |  |
|  |  | ES25 | 2018110600 |  | Escorregamento | Caraguatatuba | -23,6043 | -45,4458 |  |
|  |  | IN23 | 2018110600 |  | Inundação | Caraguatatuba | -23,6256 | -45,4241 |  |
|  |  | ES26 | 2018110600 |  | Escorregamento | Ubatuba | -23,5566 | -45,2233 |  |
| 18 | ES | ES27 | 2019021200 | 13/02/2019 | Escorregamento | Ubatuba | -23,4487 | -45,0773 | Houveram pequenos deslizamentos nos bairros da região central, costa norte e Estufa 1, em Ubatuba |
|  |  | ES28 | 2019021200 |  | Escorregamento | Ubatuba | -23,5036 | -45,1260 |  |
|  |  | ES29 | 2019021200 |  | Escorregamento | Ubatuba | -45,0741 | -23,4357 |  |
| 19 | ES | ES30 | 2019030900 | 11/03/2019 | Escorregamento | Ilhabela | -23,8234 | -45,3583 | 04 (quatro) imóveis que estão interditados preventivamente, 09 (nove) pessoas estão desalojadas e foram encaminhadas para casa de parentes na região. 9 desalojados |
|  |  | ES31 | 2019030900 |  | Escorregamento | Caraguatatuba | -23,6107 | -45,3504 |  |
| 20 | ES | IN27 | 2019051400 | 17/05/2019 | Inundação | Caraguatatuba | -23,6229 | -45,3809 | Inundação do Rio Tavares, 54 desabrigados e 12 desalojados |
|  |  | ES32 | 2019051400 |  | Escorregamento | São Sebastião | -23,7280 | -45,4035 |  |
|  |  | ES33 | 2019051400 |  | Escorregamento | São Sebastião | -23,8169 | -45,4616 |  |
|  |  | ES34 | 2019051400 |  | Escorregamento | São Sebastião | -23,8157 | -45,4204 |  |
|  |  | ES35 | 2019051400 |  | Escorregamento | São Sebastião | -23,7542 | -45,4145 |  |
|  |  | ES36 | 2019051400 |  | Escorregamento | Ubatuba | -23,4270 | -45,1225 |  |
|  |  | ES37 | 2019051400 |  | Escorregamento | Ubatuba | -23,4422 | -45,0997 |  |
| 26 | ES | ES40 | 2021122900 | 30/12/2021 | Escorregamento | Caraguatatuba | -23,6190 | -45,3915 | 02 (duas) residências na Rua Antônio Raposo Tavares, nº 136 e 34, onde seus muros foram atingidos por dois deslizamentos de terra |
|  |  | ES41 | 2021122900 |  | Escorregamento | Caraguatatuba | -23,6189 | -45,4133 |  |
|  |  | ES42 | 2021122900 |  | Escorregamento | Caraguatatuba | -23,6104 | -45,3844 |  |
| 27 | ES | ES43 | 2022010500 | 08/01/2022 | Escorregamento | Ubatuba | -23,4956 | -45,1118 | Houve um deslizamento de terra ocasionando a interdição total da via e devido as condições do morro colapsado somado as chuvas persistentes na região não gerarem segurança aos usuários da via, foi interditada sem previsão de liberação. |
| 29 | ES | ES45 | 2022033000 | 31/03/2022 | Escorregamento | Ubatuba | -23,4328 | -45,0782 | Pela Rua Bela Vista, 675, bairro Bela Vista uma residência foi atingida por um deslizamento de terra, ocorrendo o colapso parcial do imóvel, não houve feridos. Pelo bairro Parque Guarani, 02 famílias, totalizando 09 pessoas (1 bebê, 4 crianças e 4 adultos) ficaram desabrigadas, sendo encaminhadas para E. M. Padre Anchieta, localizada na Rua Amazonas, 95, bairro Sumaré. 9 desabrigados |
|  |  | ES46 | 2022033000 |  | Escorregamento | Ubatuba | -23,4423 | -45,1031 |  |
| 31 | ES | ES47 | 2022121900 | 21/12/2022 | Escorregamento | Ubatuba | -23,4328 | -45,0782 | De acordo com a COMPDEC, houve uma queda de barreira na lateral da pista que acessa o bairro Rio Acima, não houve vítima. A via ficou parcialmente interditada |
|  |  | ES48 | 2022121900 |  |  | Ilhabela | -23,9156 | -45,4552 |  |
| 32 | ES | ES49 | 2023021700 | 19/02/2023 | Escorregamento | São Sebastião | -23,8185 | -45,4738 | Por volta das 02h25min de 19FEV23, foi registrado pela Rodovia Rio-Santos SP-055 diversos trechos de deslizamentos de terra, que consequentemente provocaram pontos de interdição. As equipes da COMPDEC e do Corpo de Bombeiros, permanecem em campo vistoriando as áreas atingidas, as áreas de risco contabilizando os danos e apoiando os munícipes afetados. 64 mortes e 2000 desalojados |
|  |  | ES50 | 2023021700 |  | Escorregamento | Ubatuba | -23,4530 | -45,0840 |  |
|  |  | IN37 | 2023021700 |  | Escorregamento | Ubatuba | -23,4360 | -45,0721 |  |
|  |  | ES51 | 2023021700 |  | Inundação | São Sebastião | -23,8067 | -45,4027 |  |
| 33 | ES | ES52 | 2023061200 | 13/06/2023 | Escorregamento | São Sebastião | -23,7831 | -45,6320 | Ponto de deslizamento de terra |
|  |  | ES53 | 2023061200 |  | Escorregamento | São Sebastião | -23,8171 | -45,5272 |  |
|  |  | IN38 | 2023061200 |  | Escorregamento | São Sebastião | -23,7710 | -45,7204 |  |

Tabela 3. Casos de Inundação simulados pelo Modelo Eta

| nº | TIPO | COD | ÍNICIO DA SIMULAÇÃO | DATA DO EVENTO | TIPO | MUNICÍPIO | LATITUDE | LONGITUDE | IMPACTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | IN | IN01 | 2015061700 | 19/06/2015 | Inundação | São Sebastião | -23,7660 | -45,6434 | 14 pessoas desalojadas |
| 3 | IN | IN02 | 2016020500 | 06/02/2016 | Inundação | São Sebastião | -23,7629 | -45,7308 |  |
|  |  | IN03 | 2016020500 |  | Inundação | São Sebastião | -23,7608 | -45,7648 |  |
|  |  | IN04 | 2016020500 |  | Inundação | São Sebastião | -23,7731 | -45,6927 |  |
|  |  | IN05 | 2016020500 |  | Inundação | São Sebastião | -23,7842 | -45,6301 |  |
|  |  | IN06 | 2016020500 |  | Inundação | São Sebastião | -23,7915 | -45,5569 |  |
| 4 | IN | IN07 | 2017030400 | 05/03/2017 | Inundação | São Sebastião | -23,7915 | -45,6126 |  |
| 6 | IN | IN08 | 2017031600 | 19/03/2017 | Inundação | São Sebastião | -23,7831 | -45,6251 | Mar agitado com grandes ondas devido a ressaca |
| 7 | IN | IN09 | 2017031600 | 20/03/2017 | Inundação | Caraguatatuba | -23,6780 | -45,4510 | Escorregamentos de terra, inundações e quedas de árvores. Pontos de inundação nos bairros Morro do Algodão, Barranco Alto, Perequê-Mirim, Pegorelli, Travessão, Pontal Santa Marina, Golfinho, Jetuba, Capricórnio, Jardim Santa Rosa (Morro do Chocolate). 47 pessoas foram removidas de suas casas após as chuvas que atingiram a cidade de Caraguatatuba |
|  |  | IN10 | 2017031600 |  | Inundação | Caraguatatuba | -23,5959 | -45,3576 |  |
| 13 | IN | IN15 | 2018041400 | 15/04/2018 | Inundação | Ubatuba | -23,4158 | -45,0634 | Ubatuba: ete bairros tiveram alagamentos: Perequê-Açú, Itaguá, Toninhas, Maranduba, Monte Valéro, Taquaral e Lázaro. A rua Usina Velha foi um dos locais que ficou tomado pelas águas. |
|  |  | IN16 | 2018041400 |  | Inundação | Ubatuba | -23,4542 | -45,0654 |  |
|  |  | IN17 | 2018041400 |  | Inundação | Ubatuba | -23,4892 | -45,0757 |  |
|  |  | IN18 | 2018041400 |  | Inundação | Ubatuba | -23,5359 | -45,2289 |  |
|  |  | IN19 | 2018041400 |  | Inundação | Ubatuba | -23,4524 | -45,1054 |  |
| 14 | IN | IN20 | 2018101000 | 12/10/2018 | Inundação | Caraguatatuba | -23,6098 | -45,3563 |  |
|  |  | ES23 | 2018101000 |  | Escorregamento | Caraguatatuba | -23,6158 | -45,4225 |  |
| 16 | IN | AL01 | 2018122300 | 24/12/2018 | Alagamento | Ubatuba | -23,4142 | -45,0635 | Alagamento durante precipitação pluviométrica, de forte intensidade, acompanhada de rajadas de vento |
|  |  | AL02 | 2018122300 |  | Alagamento | São Sebastião | -23,7186 | -45,4313 |  |
|  |  | AL03 | 2018122300 |  | Alagamento | Ubatuba | -23,4661 | -45,0658 |  |
|  |  | AL04 | 2018122300 |  | Alagamento | Ubatuba | -23,4488 | -45,0772 |  |
|  |  | AL05 | 2018122300 |  | Alagamento | Ubatuba | -23,4293 | -45,1082 |  |
| 17 | IN | IN24 | 2019021100 | 12/02/2019 | Inundação | Ubatuba | -23,4480 | -45,0765 | alagados bairros da região central, costa norte e Estufa 1, pontos de inundação nos bairros bairros Perequê-Açú e Toninhas, chuva também causa pequenos deslizamentos de terra |
|  |  | IN25 | 2019021100 |  | Inundação | Ubatuba | -23,4143 | -45,0623 |  |
|  |  | IN26 | 2019021100 |  | Inundação | Ubatuba | -23,4892 | -45,0757 |  |
| 21 | IN | IN28 | 2020022000 | 22/02/2020 | Inundação | Ubatuba | -23,4636 | -45,0566 | Ubatuba: 6 pessoas feridas, destruição do calçadão da Av Nove de Julho, próximo ao Aquário. Praias como Toninhas, em Ubatuba e Mococa, em Caraguatatuba, onde as ondas derrubaram quiosques, barracas e levaram cadeiras e mesas. Antes da entrada da ressaca, por volta das 14 horas, o mar agitado causou uma morte na Praia Preta, em São Sebastião. GBmar(Grupamento de Bombeiros Marítimos) salvou banhistas nas praias de Maresias, Paúba, Santiago, e Juquehy. Em Caraguatatuba, também, foram salvos banhistas que se encontravam em local de risco, na praia Martim de Sá |
|  |  | IN29 | 2020022000 |  | Inundação | Ubatuba | -23,4892 | -45,0757 |  |
| 22 | IN | IN30 | 2020081900 | 20/08/2020 | Inundação | São Sebastião | -23,7831 | -45,6251 | São Sebastião: registrou pontos de alagamento na costa sul. Os bairros Boiçucanga, Juquehy, Barra do Una e Camburi tiveram um acumulo de 100 mm de chuva em 24 horas.Também houve registro de alagamentos nos bairros Areião, Piavu, Barreirinha e Lobo Guará. os bairros Boiçucanga, Juquehy, Barra do Una, Maresias e Toque Toque Pequeno ficaram com alerta vermelho nos indices de chuva |
|  |  | IN31 | 2020081900 |  | Inundação | São Sebastião | -23,7661 | -45,7301 |  |
|  |  | IN32 | 2020081900 |  | Inundação | São Sebastião | -23,7600 | -45,7647 |  |
|  |  | IN33 | 2020081900 |  | Inundação | São Sebastião | -23,7750 | -45,6511 |  |
| 23 | IN | IN34 | 2020123100 | 31/12/2020 | Inundação | Ubatuba | -23,4093 | -45,0653 | Bairros de Ubatuba ficaram completamente alagados após fortes chuvas que atingiram a cidade, Carros quase ficaram submersos em ruas que ficaram completamente alagadas nos bairros Sumaré, Sumidouro, Parque Vivamar e Estufa l, 85 pessoas levadas a abrigos, fornecimento de água é afetado para Ubatuba e Caraguatatuba |
|  |  | IN35 | 2020123100 |  | Inundação | Ubatuba | -23,4379 | -45,0861 |  |
|  |  | IN36 | 2020123100 |  | Inundação | Ubatuba | -23,4490 | -45,0777 |  |
| 28 | IN | AL06 | 2022031800 | 19/03/2022 | Alagamento | Ubatuba | -23,4342 | -45,0903 | A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) foi cientificada por meio da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), que no município de Ubatuba, por volta das 23h00min de 19MAR22, uma precipitação pluviométrica de forte intensidade, acompanhada por rajadas de vento atingiu o município provocando extravasamento de rio, pontos de alagamento, quedas de árvore e queda de muro. O Rio Grande do Sul extravasou e alagou as vias adjacentes. Foram registradas 04 (quatro) quedas de árvores sobre a Rodovia Rio Santos (SP-055), afetando a rede de distribuição de energia elétrica da região. Na Rua Alcina, 350 - Praia Vermelha, houve a queda de um muro de arrimo, não houve vítima. |
|  |  | ES44 | 2022031800 |  | Escorregamento | São Sebastião | -23,7515 | -45,7245 |  |
|  |  | AL07 | 2022031800 |  | Alagamento | São Sebastião | -23,7677 | -45,6840 |  |
|  |  | AL08 | 2022031800 |  | Alagamento | São Sebastião | -23,7580 | -45,7625 |  |
| 34 | IN | IN39 | 2024030500 | 07/03/2024 | Inundação | Ubatuba | -23,4827 | -45,1670 | A única ponte de acesso ao bairro de Folha Seca, no centro da cidade, foi levada pela correnteza, deixando até mil moradores isolados, além da queda da ponte, foram registrados deslizamentos de terras na rodovia Oswaldo Cruz e pontos de alagamento na cidade |
| 35 | IN | IN40 | 2024060300 | 04/06/2024 | Inundação | Ubatuba | -23,4827 | -45,1670 | A comunidade do bairro Folha Seca, em Ubatuba, ficou isolada com a interdição da ponte provisória que dá acesso ao bairro. Uma familia foi desabrigada. Devido as chuvas, locais foram interditados, como a Ponte provisória que dá acesso ao bairro Folha Seca, Avenida Rio Grande do Sul, na região central, a Rua Usina Velha, no Perequê-Açu. No Angelim, os moradores também ficaram com mobilidade reduzida devido ao rio acima do nível. |

3.6 PROCESSAMENTO DAS SAÍDAS

Para cada um dos 30 casos simulados, foi desenvolvido um fluxo de pós-processamento automatizado em Python para a extração dos campos meteorológicos e geração de um painel integrado de figuras. O painel inclui o Meteograma Local no Ponto do Desastre, composto por uma série temporal que cobre a janela do evento e é extraída exatamente nas coordenadas geográficas (latitude e longitude) de um dos pontos focais do escorregamento ou da inundação registrados no banco de dados do IPA para aquele evento. Esse gráfico apresenta a evolução temporal e o ciclo diurno de sete variáveis de superfície do Modelo Eta 5km, confrontando a precipitação horária (mm/h) diretamente com o produto em grade MERGE, e as variáveis de temperatura a 2m (°C), umidade relativa a 2m (%), vento a 10m (m/s), pressão ao nível médio do mar (hPa) e fluxo de radiação solar de onda curta na superfície (W/m2) com a reanálise ERA5. Adicionalmente, é apresentada a cobertura de nuvens baixas, médias e altas (%) gerados pelo próprio modelo.

O painel contempla ainda os Campos Mesoescalares de Superfície, com mapas espaciais focados no Litoral Norte de São Paulo que exibem a Pressão ao Nível Médio do Mar (PNMM) com a tendência de variação em 24h (hPa/24h) e os vetores e intensidade do Vento a 10m (m/s) simulados pelo Eta 5km em horários representativos no dia do evento (geralmente às 15 UTC ou 18 UTC). Por fim, é apresentada a Distribuição Espacial da Precipitação Acumulada em 24h, com mapas de acumulados diários gerados pelo modelo para diferentes horizontes de previsão e antecedência. Essa flexibilidade na escolha dos horizontes permite cobrir adequadamente todo o período em que a chuva crítica ocorreu e deflagrou o desastre em relação à data de início da simulação, avaliando a capacidade do Eta 5km em posicionar espacialmente os núcleos de precipitação intensa sobre a topografia da região.

# resultados

Os resultados da validação estatística foram obtidos a partir do processamento individual de 66 estações pluviométricas em confronto com os quatro produtos de grade selecionados (CHIRPS, CMORPH, MERGE e MSWEP). O detalhamento dos índices para cada uma das estações encontra-se disponível no ANEXO I, servindo como base para as análises consolidadas apresentadas a seguir.

# 4.1 análise comparativa em todo litoral norte

Para identificar o desempenho dos produtos no Litoral Norte de São Paulo, os índices estatísticos foram agrupados em médias municipais e regionais. Esta abordagem permite caracterizar, de forma sintetizada, cada produto de chuva frente à rede de monitoramento de superfície , conforme apresentado na Tabela 2.

Tabela 4. Médias dos índices estatísticos de desempenho dos modelos de grade por município e para a região do Litoral Norte (2015-2024). Em amarelo, está destacado o melhor valor do índice de cada localidade

| Cidade | Modelo | r | MAE | RMSE | P-Bias (%) | POD_1 | FAR_1 | POD_50 | FAR_50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caraguatatuba (17 estações) | CHIRPS | 0,08 | 15,38 | 22,45 | 13,69 | 0,40 | 0,33 | 0,09 | 0,92 |
|  | CMORPH | 0,32 | 10,33 | 17,37 | -30,15 | 0,55 | 0,26 | 0,09 | 0,81 |
|  | MERGE | 0,75 | 6,79 | 10,56 | 61,35 | 0,95 | 0,46 | 0,65 | 0,43 |
|  | MSWEP | 0,47 | 8,17 | 14,51 | 11,62 | 0,85 | 0,37 | 0,13 | 0,76 |
| Ilhabela (5 estações) | CHIRPS | 0,13 | 14,79 | 22,06 | 11,58 | 0,40 | 0,35 | 0,09 | 0,91 |
|  | CMORPH | 0,38 | 9,84 | 17,37 | -16,92 | 0,64 | 0,28 | 0,16 | 0,73 |
|  | MERGE | 0,79 | 6,64 | 10,15 | 71,07 | 0,94 | 0,52 | 0,71 | 0,37 |
|  | MSWEP | 0,52 | 8,69 | 15,62 | 39,21 | 0,88 | 0,41 | 0,31 | 0,73 |
| São Sebastião (20 estações) | CHIRPS | 0,12 | 15,17 | 23,16 | 6,17 | 0,40 | 0,33 | 0,10 | 0,91 |
|  | CMORPH | 0,35 | 10,44 | 18,74 | -29,82 | 0,60 | 0,26 | 0,14 | 0,77 |
|  | MERGE | 0,74 | 7,29 | 11,69 | 72,58 | 0,94 | 0,51 | 0,68 | 0,43 |
|  | MSWEP | 0,54 | 8,72 | 15,25 | 19,97 | 0,85 | 0,40 | 0,22 | 0,72 |
| Ubatuba (24 estações) | CHIRPS | 0,05 | 17,85 | 26,62 | 5,50 | 0,39 | 0,35 | 0,12 | 0,89 |
|  | CMORPH | 0,23 | 12,03 | 21,26 | -43,93 | 0,54 | 0,28 | 0,05 | 0,80 |
|  | MERGE | 0,76 | 7,23 | 12,15 | 46,98 | 0,94 | 0,45 | 0,62 | 0,35 |
|  | MSWEP | 0,49 | 9,49 | 16,85 | 11,18 | 0,87 | 0,41 | 0,20 | 0,65 |
| RESUMO GERAL | CHIRPS | 0,08 | 16,22 | 24,21 | 8,13 | 0,40 | 0,34 | 0,10 | 0,90 |
|  | CMORPH | 0,30 | 10,97 | 19,25 | -34,93 | 0,57 | 0,27 | 0,09 | 0,79 |
|  | MERGE | 0,75 | 7,09 | 11,47 | 59,06 | 0,94 | 0,48 | 0,65 | 0,40 |
|  | MSWEP | 0,50 | 8,87 | 15,69 | 15,39 | 0,86 | 0,40 | 0,20 | 0,70 |

A análise dos índices consolidados no Resumo Geral da Tabela 2 permite identificar os padrões de acurácia distintos entre os quatro produtos de precipitação avaliados. O MERGE apresentou o maior coeficiente de correlação (r = 0,75) e a maior capacidade de detecção de eventos (POD_1 = 0,94), considerando eventos de precipitação acima de 1 mm, enquanto para eventos mais intensos, acima de 50 mm, o POD_50 foi de 0,65. O MERGE indica que consegue capturar bem a ocorrência e a variabilidade temporal das chuvas. No entanto, este demonstra um viés positivo acentuado (P-Bias = 59,06%), o que resulta em uma superestimativa considerável do volume total de chuva.

O CMORPH foi o produto que apresentou subestimativa sistemática (P-Bias = -34,93%). Apesar de possuir a menor Razão de Alarme Falso (FAR_1 = 0,27), sua Probabilidade de Detecção (POD_1 = 0,57) e correlação (r = 0,30) são moderadas, sugerindo que o CMORPH perde uma parcela significativa de eventos reais de chuva. Para eventos mais intensos (≥ 50 mm), observa-se uma redução expressiva na capacidade de detecção (POD_50 = 0,09), associada a uma elevada Razão de Alarme Falso (FAR_50 = 0,79), indicando desempenho bastante limitado na identificação de eventos extremos.

O CHIRPS apresentou o desempenho mais modesto entre os avaliados, com a menor correlação (r = 0,08) e o maior erro médio quadrático (RMSE = 16,22 mm), indicando maior dificuldade em representar a chuva da região. Para eventos extremos, sua capacidade de detecção e falso alarme também apresentam valores baixos (POD_50 = 0,10 e FAR_50 = 0,90, respectivamente).

O MSWEP apresentou-se como o mais equilibrado para aplicação no Litoral Norte de São Paulo. Embora sua correlação (r = 0,50) seja inferior à do MERGE, o MSWEP mantém uma capacidade de detecção de eventos relativamente alta (POD_1 = 0,86) com um erro de volume (P-Bias = 15,39%) significativamente menor que o do MERGE. Além disso, o MSWEP apresentou um erro médio absoluto de 8,87 mm e um RMSE de 15,69 mm, demonstrando maior estabilidade entre a detecção do evento e a precisão do volume estimado. Para eventos extremos, o produto apresentou desempenho intermediário, com POD_50 = 0,20 e FAR_50 = 0,70, superando o CHIRPS e o CMORPH na detecção desses eventos, embora ainda distante do desempenho observado para o MERGE.

Portanto, considerando o desempenho global dos indicadores estatísticos e a capacidade de detecção tanto de eventos frequentes quanto de extremos, o MERGE destaca-se como a estimativa de precipitação mais adequada para o monitoramento e estudos hidrometeorológicos na região, apresentando os melhores índices de correlação e detecção. O MSWEP aparece como a segunda melhor alternativa, demonstrando desempenho consistente e menor viés percentual, configurando-se como uma opção mais equilibrada quanto à estimativa do volume acumulado.

# 4.2 análise comparativa na bacia piloto

A seguir, é apresentada a análise detalhada para a área da Bacia Piloto do rio Grande, Acaraú e Tavares para compreender o padrão dos produtos na área de interesse. Os índices médios obtidos para as 10 (número de estacoes na bacia) estações localizadas no perímetro da bacia estão apresentados na Tabela 3.

Tabela 5. Médias dos índices estatísticos de desempenho dos produtos de grade para a área da Bacia Piloto (2015-2024).

| Produto | r | MAE | RMSE | P-Bias (%) | POD_1 | FAR_1 | POD_50 | FAR_50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHIRPS | 0,05 | 18,41 | 27,03 | 10,17 | 0,39 | 0,34 | 0,15 | 0,88 |
| CMORPH | 0,23 | 12,11 | 21,12 | -45,03 | 0,55 | 0,26 | 0,04 | 0,83 |
| MERGE | 0,78 | 7,10 | 11,48 | 50,92 | 0,95 | 0,45 | 0,68 | 0,32 |
| MSWEP | 0,52 | 9,48 | 16,83 | 15,57 | 0,87 | 0,38 | 0,26 | 0,63 |

Na região da Bacia Piloto, o MERGE apresentou seu melhor desempenho em termos de correlação (r = 0,78) e detecção de eventos (POD_1 = 0,95). Essa habilidade estende-se aos eventos extremos, onde o modelo demonstrou alta capacidade de identificação (POD_50 = 0,68) associada ao menor índice de alarmes falsos entre os produtos analisados (FAR_50 = 0,32). É relevante observar que, nesta área específica, o seu viés percentual (P-Bias = 50,92%) foi menor do que a média para todo o Litoral Norte (59,06%), embora ainda represente uma superestimativa considerável do volume. O MERGE também obteve o menor erro médio absoluto (MAE = 7,10 mm) e a menor raiz do erro quadrático médio (RMSE = 11,48 mm), consolidando-se como um bom indicador de ocorrência de chuva e variabilidade temporal para a bacia.

O MSWEP manteve um desempenho equilibrado e confiável na bacia, com uma correlação de r = 0,52 e uma alta taxa de detecção (POD_1 = 0,87). O grande destaque do MSWEP nesta escala local é a precisão do volume total acumulado, apresentando um baixo viés percentual (P-Bias = 15,57%), sendo superado apenas pelo CHIRPS em termos de volume total, porém com métricas de erro (MAE e RMSE) e correlação significativamente melhores que este último. Esse valor indica que o MSWEP é um dos produtos que mais se aproxima da realidade hídrica da bacia em termos de volume total de água. No que tange aos eventos críticos, o modelo apresentou uma capacidade moderada de detecção (POD_50 = 0,26), mas ainda com uma incidência elevada de alarmes falsos (FAR_50 = 0,63), indicando que sua precisão volumétrica global não se traduz necessariamente em alta confiabilidade para o monitoramento de picos de chuva extrema de 50 mm.

Os produtos CMORPH e CHIRPS apresentaram as maiores limitações para a área de estudo. O CMORPH demonstrou uma subestimativa severa (P-Bias = -45,03%), perdendo quase metade do volume real precipitado, enquanto o CHIRPS registrou a mais baixa correlação (r = 0,05) e os maiores erros de magnitude (MAE = 18,41 mm e RMSE = 27,03 mm), não sendo recomendado para análises de detalhe nesta bacia. O CHIRPS apresenta a desvantagem de não possuir dados sobre o oceano, o que dificulta o acompanhamento de altos volumes de chuva que se aproximam pelo mar. No que se refere aos eventos críticos de 50 mm, ambos os modelos se mostraram ineficazes: o CMORPH praticamente não detectou as tempestades (POD_50 = 0,04), enquanto o CHIRPS apresentou o maior índice de alarmes falsos da bacia (FAR_50 = 0,88), confirmando a baixa confiabilidade desses produtos para o monitoramento de riscos.

Para a Bacia Piloto (Acaraú, Tavares e Rio Grande), a escolha do produto de precipitação em ponto de grade depende da aplicação: para alerta de eventos de chuva, o MERGE é superior pela sua mais alta detecção e correlação. Para gestão de recursos hídricos ou volume acumulado, o MSWEP é a escolha mais precisa devido ao seu baixo viés. O uso simultâneo das duas fontes para estudos permite o uso com redução das incertezas.

# 4.3 análise espacial dos eventos

Para ilustrar o desempenho dos produtos, foi selecionado o evento extremo ocorrido em 19 de fevereiro de 2023, período em que o Litoral Norte, especialmente o município de São Sebastião, registrou acumulados históricos de chuva que desencadearam diversos desastres, chegando a 65 óbitos. A Figura 1 apresenta a evolução de 3 dias da precipitação para este caso. O contorno em vermelho destaca a área da Bacia Piloto. A coleção completa de mapas para todos os 35 eventos analisados neste estudo encontra-se no ANEXO II.

Figura 2. Evolução da precipitação acumulada diária entre 00Z 18/02/2023 e 00Z, 21/02/2023 para os quatro produtos avaliados.

No dia 19/02/2023, data do pico de chuvas do evento, nota-se que os produtos MERGE e MSWEP conseguiram representar núcleos de chuva intensa (tons de vermelho escuro) sobre a região de São Sebastião e Ilhabela, em particular, na bacia de estudo. O MERGE exibe uma mancha de precipitação mais abrangente e intensa, o que explica o seu alto índice de detecção (POD), mas também a sua tendência de superestimativa volumétrica (P-Bias).

O produto CMORPH, embora tenha identificado o núcleo da tempestade, apresentou tons menos intensos em comparação aos demais, reforçando a sua tendência característica de subestimar eventos extremos. Já o CHIRPS apresentou uma distribuição espacial mais suavizada, falhando em capturar a magnitude do núcleo convectivo no dia do desastre. A sequência temporal mostra que, no dia 20/02/2023, o MSWEP e o MERGE ainda registraram a permanência de umidade residual de forma mais detalhada que os demais.

A análise da Figura 2 a seguir, reforça as evidências das observações espaciais, demonstrando que, no contexto da Bacia Piloto de Ubatuba (Rio Grande, Acaraú e Tavares), o produto MERGE apresentou a melhor performance quantitativa para o evento crítico. Enquanto o MSWEP exibiu uma superestimativa acentuada no pico do dia 19/02, atingindo um acumulado total de 632,72 mm no período, o MERGE apresentou valor próximo ao volume real medido pela rede de monitoramento. O MERGE totalizou 359,28 mm, aproximando-se significativamente dos 371,30 mm observados nas 10 estações dentro da área da bacia.

Figura 3. Série Temporal da Precipitação Total Acumulada (mm/dia) na Bacia Piloto de Ubatuba (Rio Grande, Acaraú e Tavares) do dia 17 a 21 de fevereiro de 2023.

4.4 AVALIAÇÃO DAS SIMULAÇÕES NUMÉRICAS COM O MODELO ETA (ETAPA 2)

Após a avaliação dos produtos globais e estimativas em grade na Etapa 1, a presente seção analisa o desempenho do Modelo Eta configurado com resolução de 5 km na simulação dos 30 eventos extremos selecionados.

Para ilustrar o diagnóstico meteorológico detalhado obtido por meio do painel integrado, foi selecionado o Evento 32, referente ao desastre de escorregamento ocorrido em São Sebastião no dia 19 de fevereiro de 2023. Este evento representa o episódio mais severo do período estudado, com acumulado observado superior a 399 mm no período entre 18/02/2023 23:00 e 19/02/2023 12:00 (registrado pelo pluviômetro de Toque-Toque Pequeno do CEMADEN), resultando em diversos bloqueios na Rodovia Rio-Santos (SP-055), desalojamentos em massa e óbitos.

A coleção completa contendo os painéis integrados de avaliação para os demais 29 eventos simulados nesta Etapa 2 encontra-se apresentada no ANEXO III deste relatório.

4.4.1 Estudo de Caso: Desastre de Escorregamento em São Sebastião em 19/02/2023

A Figura 4 apresenta o painel integrado gerado a partir da rodada do Modelo Eta 5km iniciada às 00UTC do dia 17/02/2023.

Figura 4. Painel do resultado da simulação do Modelo Eta 5km para o ponto ES49 (São Sebastião - 19/02/2023, rodada 17/02/2023 00UTC): (a) Meteograma local extraído nas coordenadas (-23.8185°S, -45.4738°W); (b) Campo de PNMM (hPa) e variação em 24h; (c) Campo de Vento a 10m (m/s); (d) Precipitação diária acumulada em 24h entre 18/02 12UTC e 19/02 12UTC (FCT +060h); (e) Precipitação diária acumulada em 24h entre 19/02 12UTC e 20/02 12UTC (FCT +084h).

No meteograma extraído no ponto ES49, o Modelo Eta 5km capturou com boa precisão temporal a evolução da precipitação quando comparado ao produto MERGE. O modelo previu corretamente o agravamento das chuvas a partir da noite de 18/02, indicando taxas horárias de pico na madrugada do dia 19/02. Esse comportamento apresentou coerência com o período crítico registrado pelo pluviômetro, compreendido entre as 23h de 18/02 e as 12h de 19/02.

Em relação às demais variáveis de superfície, o modelo acompanhou a elevação da pressão atmosférica entre os dias 18 e 19/02, com valores subindo de 1007 hPa para a faixa de 1010 a 1013 hPa. Esse comportamento foi acompanhado pela intensificação do vento de quadrante sul/sudeste a 10 metros. O declínio na radiação solar de onda curta incidente no dia 19/02 e a cobertura total de nuvens baixas e médias confirmam a presença de uma camada nebulosa espessa e persistente sobre o município de São Sebastião.

Nos campos mesoescalares de superfície, os mapas mostram o avanço do gradiente de pressão e ventos intensos vindos do oceano entre 10 e 11 m/s soprando direto contra a costa do Litoral Norte.

Por fim, na distribuição espacial do acumulado diário, o Eta 5km localizou corretamente o núcleo de chuva forte sobre São Sebastião e Ilhabela, prevendo acumulados entre 150 e 200 mm em 24 horas (FCT +060h). Na janela seguinte (FCT +084h), o modelo indicou a redução da chuva para valores entre 20 e 30 mm, mostrando que a simulação acompanhou corretamente todo o ciclo do evento.

# conclusão

O presente estudo avaliou o desempenho de quatro produtos de precipitação em disponibilizados em grade regular para a região do Litoral Norte de São Paulo, comparando com as 66 estações pluviométricas da região, com foco especial na Bacia Piloto de Ubatuba (Rio Grande, Acarau e Tavares). O resultado visa subsidiar a escolha da estimativa para fins de monitoramento, estudo e gestão de desastres. A análise integrada dos índices estatísticos e da representação espacial revelou que a escolha do produto mais adequado depende do equilíbrio entre a capacidade de detectar o evento e a precisão do volume estimado.

Foram avaliados os dados CHIRPS, CMORPH, MERGE e MSWEP, todos os dados disponíveis em grade regular. Os resultados demonstram superioridade dos produtos MSWEP e MERGE em comparação aos demais avaliados. O MERGE destacou-se por apresentar a maior correlação e a maior probabilidade de detecção principalmente de chuvas extremas, consolidando-se como uma ferramenta poderosa para identificar a ocorrência de chuvas e sua variabilidade temporal. Por outro lado, o MSWEP apresentou-se como o mais equilibrado para a região, embora possua uma detecção ligeiramente inferior à do MERGE, apresenta uma precisão volumétrica significativamente superior, com o menor viés percentual. Enquanto o MERGE tende a superestimar o volume total precipitado, o MSWEP mantém uma fidelidade maior aos acumulados reais, sendo o mais indicado para estudos que exijam rigor quantitativo.

O evento de fevereiro de 2023 do desastre em São Sebastião ilustrou estes resultados, mostrando que tanto o MSWEP quanto o MERGE são capazes de capturar núcleos de chuva intensa sobre a Serra do Mar. Em contrapartida, o produto CMORPH demonstrou uma tendência crítica de subestimar a magnitude desses eventos severos. Já o CHIRPS apresentou o desempenho mais baixo para a escala diária nesta região, com dificuldades em representar a dinâmica local da Bacia Piloto e baixa correlação com os dados de superfície.

Em relação às simulações numéricas, o Modelo Eta configurado com resolução de 5 km apresentou um desempenho geral satisfatório na reprodução dos 30 eventos de desastres analisados. As simulações demonstraram consistência ao capturar o ciclo de vida das tempestades e posicionar espacialmente os núcleos de precipitação intensa sobre a topografia complexa da Serra do Mar. Conforme demonstrado no estudo de caso de São Sebastião (fevereiro de 2023) e estendido aos demais eventos compilados, o modelo mostrou-se capaz de antecipar com ampla antecedência, cobrindo diferentes horizontes de previsão, as janelas de chuva crítica, além de representar adequadamente os campos mesoescalares de superfície e a evolução temporal das variáveis termodinâmicas.

Dessa forma, conclui-se que as estimativas em grade MSWEP e MERGE alinham-se como as opções observacionais mais adequadas para o monitoramento e diagnóstico de eventos extremos no Litoral Norte de São Paulo. Em paralelo, o Modelo Eta 5km consolida-se como relevante para a previsão e simulação dessas ocorrências. A integração desses produtos proporciona um acervo robusto de dados em alta resolução temporal e espacial, fundamental para subsidiar as análises de risco, a modelagem hidrológica e a gestão de desastres na região.

# cRONOGRAMA DAS PRÓXIMAS ETAPAS

A próxima etapa contempla a realização de previsões numéricas de chuva para o Litoral Norte de São Paulo e a avaliação de seu desempenho. Conforme informado no relatório anterior, e em comum acordo com a coordenadora do TR-07, a entrega desse produto foi reprogramada para o mês de agosto, em razão da transição para o novo supercomputador do INPE e das limitações temporárias de acesso à infraestrutura computacional durante esse processo.

| PRODUTOS | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 |  | R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  | R2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P4 |  |  |  |  |  |  |  |  | R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R4 |  |  |  |  |  |
| P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R5 |  |  |
| P7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R6 |

Tabela 6. Novo Cronograma reajustado.

Produtos:

P1 - Plano de Trabalho Detalhado

P2 - Estudo da distribuição das chuvas durante os eventos de escorregamento e inundação

P3 - Obtenção de dados de chuva de diferentes fontes

P4 - Estimativa da tendência dos extremos observados de chuva

P5 - Simulações numéricas em alta resolução de casos de escorregamento e inundação

P6 - Previsões numéricas de chuva para o litoral Norte e avaliação

P7 - Correção de viés da chuva das simulações do baseline Eta-5km

P8 - Correção de viés da chuva das projeções Eta-5km

Relatórios:

R1 - Plano de Trabalho com proposta metodológica detalhada.

R2- Relatório contendo o estudo da distribuição das chuvas durante os eventos de escorregamento e inundação listados no Banco de Desastres do IPA, baseado em cerca de 15 casos de escorregamento de massa e 15 casos de inundação.

R3- Relatório contendo a descrição dos dados de estações pluviométricas, de diferentes fontes, e dados em pontos de grade e a tendência dos extremos observados de chuva para a região do Litoral Norte. As tendências serão estimadas a partir dos indicadores: chuva acumulada em 1 dia, 3 dias, 5 dias e 10 dias, percentil 99, percentil 95, chuvas diárias acima de 20 mm, 50mm, 100mm. Será realizada uma comparação/discussão destas tendências com os eventos severos/extremos registrados no Banco de Dados do IPA.

R4- Relatório contendo as simulações numéricas em alta resolução, 5 km, de cerca de 15 casos de escorregamento e 15 casos de inundação, mostrando as chuvas que deflagraram os escorregamentos e inundações.

R5- Relatório contendo previsões numéricas de chuva para o litoral Norte e avaliação da capacidade de antecipar os eventos extremos.

R6- Relatório contendo correção de viés da chuva das simulações de baseline Eta-5km e projeções forçadas pelo modelo HadGEM2- ES cenário RCP8.5 e RCP4.5, cálculo dos índices de extremos, e comparação com a distribuição dos extremos do produto 3.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BECK, H. E.; WOOD, E. F.; PAN, M.; FISHER, C. K.; MIRALLES, D. G.; ENTEKHABI, D.; ADLER, R. F.; HUFFMAN, G. J. MSWEP V2 Global 3-Hourly 0.1° Precipitation Estimates: Method and Assessment. Bulletin of the American Meteorological Society, v. 100, n. 3, p. 473-500, 2019.

CEMADEN. Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Rede de Observações Hidrometeorológicas para Monitoramento de Desastres Naturais. São José dos Campos: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, 2024. Disponível em: http://www.cemaden.gov.br/.

FUNK, C.; PETERSON, P.; LANDSFELD, M.; PEDREROS, D.; VERDIN, J.; SHUKLA, S.; HUSAK, G.; ROWLAND, J.; HARRISON, L.; HOELL, A.; MICHAELSEN, J. The climate hazards group infrared precipitation with stations—a new environmental record for monitoring extremes. Scientific Data, v. 2, n. 1, p. 1-21, 2015.

JOLLIFFE, I. T.; STEPHENSON, D. B. Forecast Verification: A Practitioner's Guide in Atmospheric Science. 2. ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2012.

ROZANTE, J. R.; MOREIRA, D. S.; GONÇALVES, L. G. G.; VILA, D. A. Combining Satellite and Surface Observations of Precipitation: Methods and Applications. Weather and Forecasting, v. 25, n. 1, p. 226-244, 2010.

WILKS, D. S. Statistical Methods in the Atmospheric Sciences. 3. ed. Oxford: Academic Press, 2011.

XIE, P.; JOYCE, R.; WU, S.; YOO, S.-H.; YAROSH, Y.; SUN, F.; LIN, R. NOAA Climate Data Record (CDR) of CPC Morphing Technique (CMORPH) High-Resolution Global Precipitation Estimates, Version 1. NOAA National Centers for Environmental Information, 2017.

ANEXO I – INDÍCES ESTÁTITISCOS INDIVIDUAIS POR ESTAÇÃO E POR MODELO DE GRADE

| Item | Origem | Cidade | Estação | Modelo | r | MAE | RMSE | P-Bias (%) | POD | FAR |  | POD_50 | FAR_50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CEMADEN | Caraguatatuba | Rio_Claro | CMORPH | 0,24 | 11,11 | 20,25 | -46,80 | 0,53 | 0,32 |  | 0,07 | 0,86 |
| 2 | CEMADEN | Caraguatatuba | Rio_Claro | CHIRPS | 0,10 | 14,28 | 22,79 | -26,85 | 0,37 | 0,38 |  | 0,07 | 0,93 |
| 3 | CEMADEN | Caraguatatuba | Rio_Claro | MERGE | 0,45 | 9,47 | 17,05 | 4,73 | 0,91 | 0,51 |  | 0,29 | 0,64 |
| 4 | CEMADEN | Caraguatatuba | Rio_Claro | MSWEP | 0,27 | 11,33 | 19,83 | -10,55 | 0,79 | 0,44 |  | 0,07 | 0,92 |
| 5 | CEMADEN | Caraguatatuba | Fazenda_Serra_Mar | CMORPH | 0,36 | 9,36 | 15,82 | -31,41 | 0,53 | 0,29 |  | 0,09 | 0,87 |
| 6 | CEMADEN | Caraguatatuba | Fazenda_Serra_Mar | CHIRPS | 0,24 | 11,67 | 18,34 | -13,76 | 0,37 | 0,35 |  | 0,03 | 0,97 |
| 7 | CEMADEN | Caraguatatuba | Fazenda_Serra_Mar | MERGE | 0,74 | 7,51 | 11,88 | 45,00 | 0,95 | 0,48 |  | 0,82 | 0,50 |
| 8 | CEMADEN | Caraguatatuba | Fazenda_Serra_Mar | MSWEP | 0,43 | 9,03 | 15,11 | 4,85 | 0,82 | 0,38 |  | 0,12 | 0,87 |
| 9 | CEMADEN | Caraguatatuba | Getuba | CMORPH | 0,39 | 10,19 | 16,86 | -39,74 | 0,54 | 0,28 |  | 0,13 | 0,65 |
| 10 | CEMADEN | Caraguatatuba | Getuba | CHIRPS | 0,17 | 14,51 | 22,13 | -6,18 | 0,39 | 0,34 |  | 0,11 | 0,94 |
| 11 | CEMADEN | Caraguatatuba | Getuba | MERGE | 0,84 | 6,21 | 9,41 | 24,22 | 0,95 | 0,46 |  | 0,73 | 0,34 |
| 12 | CEMADEN | Caraguatatuba | Getuba | MSWEP | 0,48 | 8,64 | 15,48 | -10,93 | 0,85 | 0,32 |  | 0,13 | 0,74 |
| 13 | CEMADEN | Caraguatatuba | Indaia | CMORPH | 0,44 | 9,06 | 14,39 | -29,57 | 0,56 | 0,28 |  | 0,08 | 0,89 |
| 14 | CEMADEN | Caraguatatuba | Indaia | CHIRPS | 0,21 | 12,66 | 18,76 | -4,08 | 0,40 | 0,34 |  | 0,08 | 0,95 |
| 15 | CEMADEN | Caraguatatuba | Indaia | MERGE | 0,81 | 6,68 | 9,91 | 38,40 | 0,95 | 0,48 |  | 0,81 | 0,51 |
| 16 | CEMADEN | Caraguatatuba | Indaia | MSWEP | 0,48 | 9,39 | 15,73 | 20,82 | 0,86 | 0,40 |  | 0,27 | 0,82 |
| 17 | CEMADEN | Caraguatatuba | Jaragua | CMORPH | 0,31 | 11,43 | 18,62 | -46,02 | 0,56 | 0,22 |  | 0,06 | 0,84 |
| 18 | CEMADEN | Caraguatatuba | Jaragua | CHIRPS | 0,16 | 14,45 | 21,61 | -22,26 | 0,41 | 0,27 |  | 0,06 | 0,93 |
| 19 | CEMADEN | Caraguatatuba | Jaragua | MERGE | 0,81 | 7,12 | 10,40 | 21,70 | 0,97 | 0,46 |  | 0,64 | 0,33 |
| 20 | CEMADEN | Caraguatatuba | Jaragua | MSWEP | 0,41 | 10,69 | 17,93 | -5,29 | 0,86 | 0,33 |  | 0,15 | 0,83 |
| 21 | CEMADEN | Caraguatatuba | Jardim_Casa_Branca2 | CMORPH | 0,38 | 11,13 | 18,23 | -25,70 | 0,59 | 0,22 |  | 0,14 | 0,82 |
| 22 | CEMADEN | Caraguatatuba | Jardim_Casa_Branca2 | CHIRPS | 0,14 | 15,26 | 23,02 | -8,69 | 0,40 | 0,30 |  | 0,11 | 0,94 |
| 23 | CEMADEN | Caraguatatuba | Jardim_Casa_Branca2 | MERGE | 0,78 | 6,62 | 11,09 | 20,79 | 0,95 | 0,43 |  | 0,68 | 0,29 |
| 24 | CEMADEN | Caraguatatuba | Jardim_Casa_Branca2 | MSWEP | 0,43 | 9,34 | 16,71 | -14,14 | 0,86 | 0,28 |  | 0,11 | 0,77 |
| 25 | CEMADEN | Caraguatatuba | Martim_de_Sa | CMORPH | 0,38 | 10,33 | 16,71 | -17,04 | 0,58 | 0,29 |  | 0,19 | 0,85 |
| 26 | CEMADEN | Caraguatatuba | Martim_de_Sa | CHIRPS | 0,19 | 13,93 | 20,63 | 1,65 | 0,39 | 0,38 |  | 0,15 | 0,95 |
| 27 | CEMADEN | Caraguatatuba | Martim_de_Sa | MERGE | 0,73 | 6,95 | 11,08 | 30,02 | 0,95 | 0,48 |  | 0,67 | 0,54 |
| 28 | CEMADEN | Caraguatatuba | Martim_de_Sa | MSWEP | 0,43 | 8,67 | 15,14 | -5,90 | 0,81 | 0,36 |  | 0,11 | 0,84 |
| 29 | CEMADEN | Caraguatatuba | Massaguacu | CMORPH | 0,36 | 11,46 | 18,92 | -44,03 | 0,55 | 0,21 |  | 0,10 | 0,67 |
| 30 | CEMADEN | Caraguatatuba | Massaguacu | CHIRPS | 0,13 | 14,85 | 22,80 | -22,22 | 0,41 | 0,29 |  | 0,07 | 0,92 |
| 31 | CEMADEN | Caraguatatuba | Massaguacu | MERGE | 0,83 | 6,28 | 10,48 | 17,20 | 0,95 | 0,41 |  | 0,81 | 0,25 |
| 32 | CEMADEN | Caraguatatuba | Massaguacu | MSWEP | 0,47 | 9,47 | 16,61 | -16,39 | 0,87 | 0,35 |  | 0,14 | 0,58 |
| 33 | CEMADEN | Caraguatatuba | Massaguacu2 | CMORPH | 0,34 | 12,01 | 19,52 | -46,89 | 0,54 | 0,23 |  | 0,08 | 0,72 |
| 34 | CEMADEN | Caraguatatuba | Massaguacu2 | CHIRPS | 0,13 | 15,16 | 23,05 | -25,10 | 0,41 | 0,30 |  | 0,08 | 0,89 |
| 35 | CEMADEN | Caraguatatuba | Massaguacu2 | MERGE | 0,86 | 6,18 | 9,82 | 15,70 | 0,96 | 0,41 |  | 0,81 | 0,22 |
| 36 | CEMADEN | Caraguatatuba | Massaguacu2 | MSWEP | 0,48 | 9,82 | 16,68 | -18,88 | 0,86 | 0,37 |  | 0,13 | 0,53 |
| 37 | CEMADEN | Caraguatatuba | Rio_do_Ouro2 | CMORPH | 0,38 | 12,18 | 20,27 | -40,54 | 0,58 | 0,39 |  | 0,15 | 0,75 |
| 38 | CEMADEN | Caraguatatuba | Rio_do_Ouro2 | CHIRPS | 0,18 | 14,85 | 23,03 | -21,25 | 0,45 | 0,44 |  | 0,15 | 0,82 |
| 39 | CEMADEN | Caraguatatuba | Rio_do_Ouro2 | MERGE | 0,84 | 8,15 | 11,98 | 37,08 | 0,98 | 0,55 |  | 0,88 | 0,41 |
| 40 | CEMADEN | Caraguatatuba | Rio_do_Ouro2 | MSWEP | 0,42 | 10,25 | 18,36 | -28,06 | 0,89 | 0,52 |  | 0,04 | 0,83 |
| 41 | CEMADEN | Caraguatatuba | Tabatinga | CMORPH | 0,23 | 13,42 | 23,61 | -50,34 | 0,55 | 0,21 |  | 0,02 | 0,91 |
| 42 | CEMADEN | Caraguatatuba | Tabatinga | CHIRPS | 0,09 | 16,36 | 26,18 | -31,56 | 0,40 | 0,29 |  | 0,05 | 0,92 |
| 43 | CEMADEN | Caraguatatuba | Tabatinga | MERGE | 0,71 | 9,11 | 15,64 | 10,82 | 0,94 | 0,44 |  | 0,50 | 0,41 |
| 44 | CEMADEN | Caraguatatuba | Tabatinga | MSWEP | 0,47 | 11,17 | 19,58 | -15,87 | 0,87 | 0,37 |  | 0,17 | 0,56 |
| 45 | CEMADEN | Caraguatatuba | Tabatinga2 | CMORPH | 0,31 | 12,24 | 20,50 | -47,61 | 0,54 | 0,20 |  | 0,06 | 0,85 |
| 46 | CEMADEN | Caraguatatuba | Tabatinga2 | CHIRPS | 0,15 | 15,10 | 23,23 | -25,45 | 0,41 | 0,28 |  | 0,06 | 0,93 |
| 47 | CEMADEN | Caraguatatuba | Tabatinga2 | MERGE | 0,77 | 8,53 | 13,66 | 28,04 | 0,94 | 0,44 |  | 0,58 | 0,52 |
| 48 | CEMADEN | Caraguatatuba | Tabatinga2 | MSWEP | 0,49 | 10,24 | 17,26 | -8,22 | 0,89 | 0,35 |  | 0,17 | 0,63 |
| 49 | CEMADEN | Caraguatatuba | Tinga | CMORPH | 0,37 | 10,04 | 15,95 | -34,37 | 0,57 | 0,23 |  | 0,06 | 0,90 |
| 50 | CEMADEN | Caraguatatuba | Tinga | CHIRPS | 0,20 | 13,30 | 19,32 | -10,81 | 0,41 | 0,30 |  | 0,09 | 0,93 |
| 51 | CEMADEN | Caraguatatuba | Tinga | MERGE | 0,80 | 6,81 | 9,84 | 32,34 | 0,95 | 0,46 |  | 0,63 | 0,55 |
| 52 | CEMADEN | Caraguatatuba | Tinga | MSWEP | 0,43 | 9,76 | 16,31 | 12,08 | 0,89 | 0,36 |  | 0,19 | 0,83 |
| 53 | CEMADEN | Caraguatatuba | Jardim_Casa_Branca | CMORPH | 0,31 | 10,45 | 16,95 | -39,44 | 0,52 | 0,29 |  | 0,11 | 0,72 |
| 54 | CEMADEN | Caraguatatuba | Jardim_Casa_Branca | CHIRPS | 0,14 | 14,59 | 21,97 | -4,05 | 0,37 | 0,35 |  | 0,09 | 0,95 |
| 55 | CEMADEN | Caraguatatuba | Jardim_Casa_Branca | MERGE | 0,80 | 6,84 | 10,51 | 31,82 | 0,95 | 0,46 |  | 0,70 | 0,40 |
| 56 | CEMADEN | Caraguatatuba | Jardim_Casa_Branca | MSWEP | 0,42 | 9,15 | 15,82 | -14,55 | 0,80 | 0,34 |  | 0,07 | 0,86 |
| 57 | CEMADEN | Caraguatatuba | Porto_Novo2 | CMORPH | 0,38 | 9,18 | 15,39 | -27,05 | 0,58 | 0,31 |  | 0,22 | 0,81 |
| 58 | CEMADEN | Caraguatatuba | Porto_Novo2 | CHIRPS | 0,24 | 12,61 | 18,87 | 4,33 | 0,43 | 0,35 |  | 0,06 | 0,98 |
| 59 | CEMADEN | Caraguatatuba | Porto_Novo2 | MERGE | 0,66 | 9,27 | 13,81 | 60,41 | 0,97 | 0,57 |  | 0,61 | 0,76 |
| 60 | CEMADEN | Caraguatatuba | Porto_Novo2 | MSWEP | 0,48 | 9,46 | 15,46 | 21,01 | 0,82 | 0,45 |  | 0,29 | 0,85 |
| 61 | CEMADEN | Caraguatatuba | Rio_do_Ouro | CMORPH | 0,35 | 11,41 | 18,40 | -45,46 | 0,57 | 0,21 |  | 0,08 | 0,81 |
| 62 | CEMADEN | Caraguatatuba | Rio_do_Ouro | CHIRPS | 0,19 | 14,48 | 21,47 | -23,43 | 0,41 | 0,28 |  | 0,08 | 0,90 |
| 63 | CEMADEN | Caraguatatuba | Rio_do_Ouro | MERGE | 0,78 | 7,42 | 11,20 | 16,24 | 0,95 | 0,45 |  | 0,60 | 0,38 |
| 64 | CEMADEN | Caraguatatuba | Rio_do_Ouro | MSWEP | 0,45 | 10,60 | 17,52 | -2,86 | 0,89 | 0,33 |  | 0,15 | 0,82 |
| 65 | CEMADEN | Ilhabela | Centro | CMORPH | 0,39 | 10,50 | 19,11 | -25,11 | 0,68 | 0,26 |  | 0,18 | 0,70 |
| 66 | CEMADEN | Ilhabela | Centro | CHIRPS | 0,25 | 13,37 | 21,51 | -22,94 | 0,40 | 0,37 |  | 0,09 | 0,92 |
| 67 | CEMADEN | Ilhabela | Centro | MERGE | 0,82 | 8,11 | 12,07 | 31,14 | 0,94 | 0,53 |  | 0,82 | 0,41 |
| 68 | CEMADEN | Ilhabela | Centro | MSWEP | 0,46 | 11,38 | 20,00 | 20,40 | 0,91 | 0,41 |  | 0,30 | 0,77 |
| 69 | CEMADEN | Ilhabela | Armacao | CMORPH | 0,33 | 10,60 | 18,87 | -34,01 | 0,60 | 0,25 |  | 0,03 | 0,95 |
| 70 | CEMADEN | Ilhabela | Armacao | CHIRPS | 0,20 | 13,89 | 21,74 | -16,64 | 0,40 | 0,34 |  | 0,13 | 0,88 |
| 71 | CEMADEN | Ilhabela | Armacao | MERGE | 0,88 | 6,36 | 9,63 | 28,97 | 0,92 | 0,51 |  | 0,87 | 0,31 |
| 72 | CEMADEN | Ilhabela | Armacao | MSWEP | 0,46 | 10,24 | 18,90 | 9,36 | 0,84 | 0,37 |  | 0,31 | 0,72 |
| 73 | CEMADEN | Ilhabela | Barra_Velha | CMORPH | 0,41 | 10,41 | 17,61 | -21,39 | 0,64 | 0,29 |  | 0,21 | 0,67 |
| 74 | CEMADEN | Ilhabela | Barra_Velha | CHIRPS | 0,26 | 12,46 | 19,65 | -25,07 | 0,39 | 0,35 |  | 0,09 | 0,91 |
| 75 | CEMADEN | Ilhabela | Barra_Velha | MERGE | 0,87 | 6,20 | 9,24 | 26,21 | 0,94 | 0,50 |  | 0,79 | 0,31 |
| 76 | CEMADEN | Ilhabela | Barra_Velha | MSWEP | 0,52 | 11,06 | 18,37 | 30,38 | 0,89 | 0,42 |  | 0,41 | 0,72 |
| 77 | CEMADEN | Ilhabela | Sao_Pedro | CMORPH | 0,41 | 11,97 | 19,64 | -30,43 | 0,64 | 0,30 |  | 0,22 | 0,59 |
| 78 | CEMADEN | Ilhabela | Sao_Pedro | CHIRPS | 0,18 | 15,26 | 23,65 | -22,18 | 0,40 | 0,35 |  | 0,07 | 0,93 |
| 79 | CEMADEN | Ilhabela | Sao_Pedro | MERGE | 0,62 | 8,81 | 15,99 | 13,59 | 0,94 | 0,52 |  | 0,40 | 0,47 |
| 80 | CEMADEN | Ilhabela | Sao_Pedro | MSWEP | 0,48 | 11,55 | 18,29 | 2,87 | 0,86 | 0,45 |  | 0,21 | 0,70 |
| 81 | CEMADEN | São Sebastião | Barra_do_Una | CMORPH | 0,31 | 12,82 | 25,85 | -54,88 | 0,51 | 0,31 |  | 0,06 | 0,79 |
| 82 | CEMADEN | São Sebastião | Barra_do_Una | CHIRPS | 0,18 | 15,84 | 28,33 | -31,21 | 0,37 | 0,39 |  | 0,04 | 0,94 |
| 83 | CEMADEN | São Sebastião | Barra_do_Una | MERGE | 0,75 | 7,75 | 16,89 | 16,95 | 0,93 | 0,51 |  | 0,70 | 0,48 |
| 84 | CEMADEN | São Sebastião | Barra_do_Una | MSWEP | 0,57 | 11,30 | 21,26 | -10,53 | 0,81 | 0,42 |  | 0,24 | 0,65 |
| 85 | CEMADEN | São Sebastião | Boicucanga | CMORPH | 0,32 | 13,41 | 24,88 | -53,37 | 0,53 | 0,22 |  | 0,05 | 0,79 |
| 86 | CEMADEN | São Sebastião | Boicucanga | CHIRPS | 0,16 | 16,02 | 27,51 | -35,57 | 0,38 | 0,27 |  | 0,04 | 0,91 |
| 87 | CEMADEN | São Sebastião | Boicucanga | MERGE | 0,75 | 8,66 | 16,09 | 16,19 | 0,94 | 0,42 |  | 0,59 | 0,34 |
| 88 | CEMADEN | São Sebastião | Boicucanga | MSWEP | 0,54 | 11,58 | 20,74 | -22,91 | 0,79 | 0,33 |  | 0,14 | 0,67 |
| 89 | CEMADEN | São Sebastião | Boicucanga2 | CMORPH | 0,30 | 13,90 | 25,38 | -57,26 | 0,49 | 0,31 |  | 0,08 | 0,78 |
| 90 | CEMADEN | São Sebastião | Boicucanga2 | CHIRPS | 0,17 | 15,85 | 27,31 | -43,83 | 0,36 | 0,37 |  | 0,03 | 0,95 |
| 91 | CEMADEN | São Sebastião | Boicucanga2 | MERGE | 0,78 | 8,22 | 14,80 | -4,62 | 0,87 | 0,51 |  | 0,50 | 0,36 |
| 92 | CEMADEN | São Sebastião | Boicucanga2 | MSWEP | 0,54 | 11,60 | 20,96 | -29,40 | 0,79 | 0,40 |  | 0,19 | 0,62 |
| 93 | CEMADEN | São Sebastião | Camburi | CMORPH | 0,34 | 12,43 | 20,99 | -46,96 | 0,58 | 0,20 |  | 0,08 | 0,77 |
| 94 | CEMADEN | São Sebastião | Camburi | CHIRPS | 0,19 | 15,21 | 23,74 | -30,28 | 0,40 | 0,27 |  | 0,07 | 0,89 |
| 95 | CEMADEN | São Sebastião | Camburi | MERGE | 0,86 | 6,75 | 10,61 | 21,16 | 0,95 | 0,46 |  | 0,77 | 0,34 |
| 96 | CEMADEN | São Sebastião | Camburi | MSWEP | 0,51 | 10,66 | 17,76 | -14,69 | 0,83 | 0,34 |  | 0,17 | 0,69 |
| 97 | CEMADEN | São Sebastião | Enseada | CMORPH | 0,39 | 8,76 | 14,36 | -17,61 | 0,60 | 0,22 |  | 0,27 | 0,76 |
| 98 | CEMADEN | São Sebastião | Enseada | CHIRPS | 0,27 | 11,64 | 17,13 | 2,45 | 0,39 | 0,29 |  | 0,23 | 0,89 |
| 99 | CEMADEN | São Sebastião | Enseada | MERGE | 0,70 | 7,26 | 11,49 | 50,55 | 0,96 | 0,48 |  | 0,73 | 0,56 |
| 100 | CEMADEN | São Sebastião | Enseada | MSWEP | 0,50 | 9,52 | 14,92 | 37,03 | 0,85 | 0,38 |  | 0,23 | 0,88 |
| 101 | CEMADEN | São Sebastião | Itatinga | CMORPH | 0,47 | 9,63 | 16,36 | -18,95 | 0,69 | 0,30 |  | 0,24 | 0,71 |
| 102 | CEMADEN | São Sebastião | Itatinga | CHIRPS | 0,25 | 12,93 | 19,93 | -12,67 | 0,42 | 0,39 |  | 0,09 | 0,93 |
| 103 | CEMADEN | São Sebastião | Itatinga | MERGE | 0,85 | 7,19 | 10,40 | 38,74 | 0,95 | 0,58 |  | 0,79 | 0,41 |
| 104 | CEMADEN | São Sebastião | Itatinga | MSWEP | 0,48 | 10,78 | 16,92 | 28,92 | 0,90 | 0,46 |  | 0,21 | 0,83 |
| 105 | CEMADEN | São Sebastião | Jaragua | CMORPH | 0,43 | 8,60 | 14,37 | -27,33 | 0,58 | 0,29 |  | 0,25 | 0,75 |
| 106 | CEMADEN | São Sebastião | Jaragua | CHIRPS | 0,28 | 11,94 | 17,96 | 1,34 | 0,40 | 0,36 |  | 0,31 | 0,86 |
| 107 | CEMADEN | São Sebastião | Jaragua | MERGE | 0,79 | 5,98 | 9,15 | 30,15 | 0,95 | 0,48 |  | 0,81 | 0,46 |
| 108 | CEMADEN | São Sebastião | Jaragua | MSWEP | 0,55 | 9,31 | 14,43 | 27,21 | 0,82 | 0,43 |  | 0,44 | 0,79 |
| 109 | CEMADEN | São Sebastião | Juquehy | CMORPH | 0,34 | 12,72 | 24,10 | -48,71 | 0,56 | 0,23 |  | 0,10 | 0,72 |
| 110 | CEMADEN | São Sebastião | Juquehy | CHIRPS | 0,20 | 15,55 | 26,70 | -31,25 | 0,37 | 0,32 |  | 0,09 | 0,86 |
| 111 | CEMADEN | São Sebastião | Juquehy | MERGE | 0,80 | 8,01 | 14,42 | 19,51 | 0,94 | 0,47 |  | 0,71 | 0,34 |
| 112 | CEMADEN | São Sebastião | Juquehy | MSWEP | 0,55 | 11,22 | 20,35 | -15,26 | 0,83 | 0,35 |  | 0,14 | 0,72 |
| 113 | CEMADEN | São Sebastião | Juquehy2 | CMORPH | 0,32 | 14,76 | 29,02 | -61,16 | 0,52 | 0,22 |  | 0,03 | 0,73 |
| 114 | CEMADEN | São Sebastião | Juquehy2 | CHIRPS | 0,16 | 17,74 | 31,50 | -40,00 | 0,37 | 0,29 |  | 0,07 | 0,87 |
| 115 | CEMADEN | São Sebastião | Juquehy2 | MERGE | 0,74 | 8,97 | 18,91 | -1,44 | 0,93 | 0,44 |  | 0,55 | 0,40 |
| 116 | CEMADEN | São Sebastião | Juquehy2 | MSWEP | 0,56 | 12,78 | 23,93 | -25,07 | 0,81 | 0,36 |  | 0,17 | 0,64 |
| 117 | CEMADEN | São Sebastião | Maresias | CMORPH | 0,33 | 12,00 | 19,76 | -41,52 | 0,59 | 0,26 |  | 0,06 | 0,89 |
| 118 | CEMADEN | São Sebastião | Maresias | CHIRPS | 0,16 | 14,65 | 22,52 | -26,47 | 0,41 | 0,35 |  | 0,06 | 0,93 |
| 119 | CEMADEN | São Sebastião | Maresias | MERGE | 0,84 | 7,89 | 11,41 | 34,41 | 0,97 | 0,54 |  | 0,73 | 0,48 |
| 120 | CEMADEN | São Sebastião | Maresias | MSWEP | 0,47 | 10,63 | 17,45 | -8,00 | 0,85 | 0,39 |  | 0,22 | 0,74 |
| 121 | CEMADEN | São Sebastião | Morro_do_Abrigo | CMORPH | 0,42 | 9,38 | 16,03 | -15,62 | 0,70 | 0,25 |  | 0,21 | 0,77 |
| 122 | CEMADEN | São Sebastião | Morro_do_Abrigo | CHIRPS | 0,24 | 12,93 | 19,56 | -0,79 | 0,44 | 0,35 |  | 0,17 | 0,88 |
| 123 | CEMADEN | São Sebastião | Morro_do_Abrigo | MERGE | 0,78 | 7,61 | 10,85 | 42,32 | 0,97 | 0,57 |  | 0,69 | 0,44 |
| 124 | CEMADEN | São Sebastião | Morro_do_Abrigo | MSWEP | 0,48 | 10,78 | 16,46 | 34,87 | 0,89 | 0,44 |  | 0,24 | 0,84 |
| 125 | CEMADEN | São Sebastião | Pauba | CMORPH | 0,31 | 11,16 | 18,58 | -43,73 | 0,57 | 0,20 |  | 0,04 | 0,78 |
| 126 | CEMADEN | São Sebastião | Pauba | CHIRPS | 0,19 | 13,59 | 20,99 | -30,48 | 0,38 | 0,29 |  | 0,04 | 0,91 |
| 127 | CEMADEN | São Sebastião | Pauba | MERGE | 0,81 | 7,26 | 11,09 | 23,71 | 0,91 | 0,49 |  | 0,75 | 0,35 |
| 128 | CEMADEN | São Sebastião | Pauba | MSWEP | 0,49 | 10,00 | 16,17 | -6,60 | 0,83 | 0,35 |  | 0,20 | 0,71 |
| 129 | CEMADEN | São Sebastião | Pontal_da_Cruz | CMORPH | 0,19 | 9,91 | 18,09 | -6,82 | 0,66 | 0,27 |  | 0,00 | 1,00 |
| 130 | CEMADEN | São Sebastião | Pontal_da_Cruz | CHIRPS | 0,11 | 12,61 | 19,65 | 10,74 | 0,44 | 0,31 |  | 0,00 | 1,00 |
| 131 | CEMADEN | São Sebastião | Pontal_da_Cruz | MERGE | 0,58 | 7,76 | 13,04 | 35,49 | 0,95 | 0,49 |  | 0,46 | 0,68 |
| 132 | CEMADEN | São Sebastião | Pontal_da_Cruz | MSWEP | 0,35 | 11,35 | 18,15 | 52,59 | 0,86 | 0,43 |  | 0,15 | 0,94 |
| 133 | CEMADEN | São Sebastião | Portao_Grande | CMORPH | 0,40 | 8,86 | 14,89 | 2,52 | 0,66 | 0,40 |  | 0,27 | 0,86 |
| 134 | CEMADEN | São Sebastião | Portao_Grande | CHIRPS | 0,24 | 11,65 | 17,50 | 9,18 | 0,40 | 0,47 |  | 0,13 | 0,95 |
| 135 | CEMADEN | São Sebastião | Portao_Grande | MERGE | 0,67 | 8,56 | 12,34 | 62,98 | 0,95 | 0,63 |  | 0,60 | 0,74 |
| 136 | CEMADEN | São Sebastião | Portao_Grande | MSWEP | 0,47 | 10,52 | 16,08 | 60,69 | 0,89 | 0,54 |  | 0,20 | 0,93 |
| 137 | CEMADEN | São Sebastião | Toque_Toque_Pequeno | CMORPH | 0,34 | 12,49 | 21,53 | -39,64 | 0,59 | 0,27 |  | 0,09 | 0,79 |
| 138 | CEMADEN | São Sebastião | Toque_Toque_Pequeno | CHIRPS | 0,19 | 14,74 | 24,19 | -27,90 | 0,38 | 0,37 |  | 0,07 | 0,92 |
| 139 | CEMADEN | São Sebastião | Toque_Toque_Pequeno | MERGE | 0,75 | 8,31 | 14,13 | 23,24 | 0,95 | 0,51 |  | 0,67 | 0,46 |
| 140 | CEMADEN | São Sebastião | Toque_Toque_Pequeno | MSWEP | 0,53 | 9,84 | 18,07 | -24,74 | 0,86 | 0,39 |  | 0,21 | 0,33 |
| 141 | CEMADEN | São Sebastião | Baraquecaba | CMORPH | 0,51 | 10,54 | 17,36 | -22,98 | 0,70 | 0,32 |  | 0,27 | 0,64 |
| 142 | CEMADEN | São Sebastião | Baraquecaba | CHIRPS | 0,28 | 13,70 | 20,99 | -19,53 | 0,45 | 0,39 |  | 0,06 | 0,94 |
| 143 | CEMADEN | São Sebastião | Baraquecaba | MERGE | 0,87 | 7,07 | 9,90 | 26,03 | 0,96 | 0,60 |  | 0,76 | 0,29 |
| 144 | CEMADEN | São Sebastião | Baraquecaba | MSWEP | 0,56 | 10,77 | 16,46 | 14,62 | 0,90 | 0,48 |  | 0,30 | 0,69 |
| 145 | CEMADEN | São Sebastião | Praia_das_Cigarras | CMORPH | 0,41 | 9,28 | 15,79 | -23,56 | 0,64 | 0,23 |  | 0,25 | 0,74 |
| 146 | CEMADEN | São Sebastião | Praia_das_Cigarras | CHIRPS | 0,23 | 13,16 | 19,46 | -0,56 | 0,43 | 0,29 |  | 0,17 | 0,91 |
| 147 | CEMADEN | São Sebastião | Praia_das_Cigarras | MERGE | 0,78 | 7,13 | 10,44 | 36,27 | 0,97 | 0,53 |  | 0,79 | 0,42 |
| 148 | CEMADEN | São Sebastião | Praia_das_Cigarras | MSWEP | 0,49 | 10,21 | 16,10 | 26,54 | 0,87 | 0,38 |  | 0,25 | 0,85 |
| 149 | CEMADEN | São Sebastião | Praia_Grande | CMORPH | 0,50 | 9,65 | 16,80 | -16,98 | 0,68 | 0,29 |  | 0,31 | 0,69 |
| 150 | CEMADEN | São Sebastião | Praia_Grande | CHIRPS | 0,28 | 12,63 | 20,31 | -14,44 | 0,43 | 0,36 |  | 0,12 | 0,90 |
| 151 | CEMADEN | São Sebastião | Praia_Grande | MERGE | 0,85 | 7,35 | 10,72 | 40,43 | 0,97 | 0,56 |  | 0,96 | 0,36 |
| 152 | CEMADEN | São Sebastião | Praia_Grande | MSWEP | 0,53 | 10,52 | 16,73 | 25,64 | 0,90 | 0,46 |  | 0,35 | 0,72 |
| 153 | CEMADEN | Ubatuba | Almada | CMORPH | 0,25 | 10,52 | 21,32 | -50,85 | 0,53 | 0,32 |  | 0,02 | 0,86 |
| 154 | CEMADEN | Ubatuba | Almada | CHIRPS | 0,10 | 14,80 | 25,27 | -17,74 | 0,37 | 0,39 |  | 0,05 | 0,97 |
| 155 | CEMADEN | Ubatuba | Almada | MERGE | 0,71 | 8,30 | 14,80 | 16,87 | 0,90 | 0,47 |  | 0,59 | 0,53 |
| 156 | CEMADEN | Ubatuba | Almada | MSWEP | 0,56 | 9,67 | 16,50 | 0,13 | 0,87 | 0,45 |  | 0,11 | 0,80 |
| 157 | CEMADEN | Ubatuba | Arariba | CMORPH | 0,20 | 12,47 | 21,14 | -49,97 | 0,51 | 0,28 |  | 0,03 | 0,88 |
| 158 | CEMADEN | Ubatuba | Arariba | CHIRPS | 0,15 | 14,29 | 22,46 | -31,87 | 0,37 | 0,33 |  | 0,03 | 0,94 |
| 159 | CEMADEN | Ubatuba | Arariba | MERGE | 0,83 | 6,82 | 11,49 | 25,46 | 0,97 | 0,47 |  | 0,77 | 0,33 |
| 160 | CEMADEN | Ubatuba | Arariba | MSWEP | 0,50 | 10,10 | 17,01 | -14,38 | 0,85 | 0,40 |  | 0,23 | 0,52 |
| 161 | CEMADEN | Ubatuba | Centro | CMORPH | 0,29 | 13,20 | 22,04 | -50,84 | 0,58 | 0,22 |  | 0,06 | 0,78 |
| 162 | CEMADEN | Ubatuba | Centro | CHIRPS | 0,15 | 18,14 | 27,13 | -14,62 | 0,41 | 0,31 |  | 0,17 | 0,90 |
| 163 | CEMADEN | Ubatuba | Centro | MERGE | 0,82 | 7,97 | 12,87 | 23,08 | 0,96 | 0,45 |  | 0,77 | 0,34 |
| 164 | CEMADEN | Ubatuba | Centro | MSWEP | 0,56 | 11,69 | 20,03 | 7,18 | 0,89 | 0,34 |  | 0,39 | 0,60 |
| 165 | CEMADEN | Ubatuba | Centro2 | CMORPH | 0,30 | 13,54 | 22,85 | -52,74 | 0,58 | 0,22 |  | 0,05 | 0,79 |
| 166 | CEMADEN | Ubatuba | Centro2 | CHIRPS | 0,16 | 18,39 | 27,71 | -17,57 | 0,41 | 0,30 |  | 0,22 | 0,83 |
| 167 | CEMADEN | Ubatuba | Centro2 | MERGE | 0,81 | 8,02 | 13,05 | 15,04 | 0,96 | 0,45 |  | 0,68 | 0,24 |
| 168 | CEMADEN | Ubatuba | Centro2 | MSWEP | 0,56 | 12,14 | 20,21 | 2,48 | 0,89 | 0,34 |  | 0,30 | 0,61 |
| 169 | CEMADEN | Ubatuba | Estufa_II | CMORPH | 0,23 | 13,10 | 21,82 | -50,55 | 0,58 | 0,19 |  | 0,04 | 0,82 |
| 170 | CEMADEN | Ubatuba | Estufa_II | CHIRPS | 0,12 | 17,60 | 26,15 | -15,67 | 0,42 | 0,28 |  | 0,17 | 0,87 |
| 171 | CEMADEN | Ubatuba | Estufa_II | MERGE | 0,83 | 7,45 | 12,28 | 24,82 | 0,97 | 0,42 |  | 0,73 | 0,27 |
| 172 | CEMADEN | Ubatuba | Estufa_II | MSWEP | 0,51 | 11,68 | 19,94 | 7,66 | 0,89 | 0,32 |  | 0,30 | 0,63 |
| 173 | CEMADEN | Ubatuba | Figueira | CMORPH | 0,18 | 12,32 | 21,88 | -57,14 | 0,47 | 0,23 |  | 0,00 | 1,00 |
| 174 | CEMADEN | Ubatuba | Figueira | CHIRPS | 0,09 | 15,56 | 25,15 | -26,18 | 0,34 | 0,30 |  | 0,10 | 0,91 |
| 175 | CEMADEN | Ubatuba | Figueira | MERGE | 0,58 | 9,29 | 17,70 | 14,20 | 0,94 | 0,36 |  | 0,46 | 0,54 |
| 176 | CEMADEN | Ubatuba | Figueira | MSWEP | 0,39 | 10,89 | 19,27 | -19,23 | 0,78 | 0,33 |  | 0,16 | 0,71 |
| 177 | CEMADEN | Ubatuba | Ipiranguinha | CMORPH | 0,24 | 12,64 | 22,03 | -54,58 | 0,52 | 0,24 |  | 0,03 | 0,88 |
| 178 | CEMADEN | Ubatuba | Ipiranguinha | CHIRPS | 0,14 | 16,50 | 25,45 | -19,72 | 0,38 | 0,30 |  | 0,14 | 0,87 |
| 179 | CEMADEN | Ubatuba | Ipiranguinha | MERGE | 0,84 | 7,31 | 11,68 | 19,67 | 0,94 | 0,43 |  | 0,71 | 0,30 |
| 180 | CEMADEN | Ubatuba | Ipiranguinha | MSWEP | 0,47 | 10,78 | 18,42 | -11,44 | 0,87 | 0,35 |  | 0,21 | 0,59 |
| 181 | CEMADEN | Ubatuba | Itamambuca | CMORPH | 0,28 | 14,25 | 25,84 | -59,68 | 0,55 | 0,25 |  | 0,04 | 0,75 |
| 182 | CEMADEN | Ubatuba | Itamambuca | CHIRPS | 0,16 | 19,07 | 30,58 | -19,30 | 0,38 | 0,33 |  | 0,15 | 0,89 |
| 183 | CEMADEN | Ubatuba | Itamambuca | MERGE | 0,75 | 9,09 | 16,27 | 5,17 | 0,94 | 0,44 |  | 0,54 | 0,36 |
| 184 | CEMADEN | Ubatuba | Itamambuca | MSWEP | 0,41 | 12,59 | 23,25 | -39,36 | 0,82 | 0,36 |  | 0,04 | 0,73 |
| 185 | CEMADEN | Ubatuba | Lagoinha | CMORPH | 0,20 | 15,70 | 26,44 | -58,67 | 0,55 | 0,25 |  | 0,02 | 0,88 |
| 186 | CEMADEN | Ubatuba | Lagoinha | CHIRPS | 0,10 | 17,96 | 28,28 | -42,57 | 0,39 | 0,30 |  | 0,09 | 0,81 |
| 187 | CEMADEN | Ubatuba | Lagoinha | MERGE | 0,79 | 8,60 | 14,64 | 5,35 | 0,95 | 0,46 |  | 0,63 | 0,24 |
| 188 | CEMADEN | Ubatuba | Lagoinha | MSWEP | 0,49 | 12,51 | 21,68 | -35,99 | 0,86 | 0,37 |  | 0,12 | 0,44 |
| 189 | CEMADEN | Ubatuba | Marafunda | CMORPH | 0,29 | 12,59 | 22,13 | -53,74 | 0,52 | 0,33 |  | 0,05 | 0,79 |
| 190 | CEMADEN | Ubatuba | Marafunda | CHIRPS | 0,14 | 16,33 | 25,69 | -25,04 | 0,38 | 0,40 |  | 0,12 | 0,88 |
| 191 | CEMADEN | Ubatuba | Marafunda | MERGE | 0,78 | 8,31 | 13,79 | 19,35 | 0,94 | 0,47 |  | 0,59 | 0,36 |
| 192 | CEMADEN | Ubatuba | Marafunda | MSWEP | 0,51 | 10,72 | 18,37 | -15,22 | 0,86 | 0,45 |  | 0,18 | 0,67 |
| 193 | CEMADEN | Ubatuba | Maranduba | CMORPH | 0,26 | 13,70 | 22,88 | -50,90 | 0,56 | 0,33 |  | 0,03 | 0,88 |
| 194 | CEMADEN | Ubatuba | Maranduba | CHIRPS | 0,16 | 16,12 | 24,63 | -31,42 | 0,42 | 0,38 |  | 0,04 | 0,92 |
| 195 | CEMADEN | Ubatuba | Maranduba | MERGE | 0,82 | 8,13 | 12,87 | 23,59 | 0,97 | 0,50 |  | 0,63 | 0,33 |
| 196 | CEMADEN | Ubatuba | Maranduba | MSWEP | 0,48 | 11,43 | 19,26 | -14,86 | 0,90 | 0,46 |  | 0,16 | 0,61 |
| 197 | CEMADEN | Ubatuba | Parque_dos_Ministerios | CMORPH | 0,26 | 12,85 | 21,40 | -54,97 | 0,53 | 0,27 |  | 0,03 | 0,86 |
| 198 | CEMADEN | Ubatuba | Parque_dos_Ministerios | CHIRPS | 0,15 | 16,72 | 25,02 | -21,71 | 0,38 | 0,35 |  | 0,17 | 0,85 |
| 199 | CEMADEN | Ubatuba | Parque_dos_Ministerios | MERGE | 0,77 | 8,09 | 13,06 | 15,50 | 0,94 | 0,45 |  | 0,64 | 0,32 |
| 200 | CEMADEN | Ubatuba | Parque_dos_Ministerios | MSWEP | 0,49 | 10,73 | 17,50 | -17,03 | 0,85 | 0,41 |  | 0,19 | 0,62 |
| 201 | CEMADEN | Ubatuba | Pereque_Acu | CMORPH | 0,14 | 14,59 | 25,65 | -58,30 | 0,56 | 0,39 |  | 0,05 | 0,80 |
| 202 | CEMADEN | Ubatuba | Pereque_Acu | CHIRPS | 0,05 | 19,51 | 30,60 | -21,63 | 0,40 | 0,47 |  | 0,07 | 0,95 |
| 203 | CEMADEN | Ubatuba | Pereque_Acu | MERGE | 0,83 | 7,26 | 12,56 | 5,66 | 0,95 | 0,55 |  | 0,73 | 0,25 |
| 204 | CEMADEN | Ubatuba | Pereque_Acu | MSWEP | 0,51 | 12,09 | 20,22 | -2,94 | 0,93 | 0,45 |  | 0,32 | 0,67 |
| 205 | CEMADEN | Ubatuba | Pereque_Mirim | CMORPH | 0,33 | 15,93 | 27,76 | -57,43 | 0,58 | 0,38 |  | 0,08 | 0,67 |
| 206 | CEMADEN | Ubatuba | Pereque_Mirim | CHIRPS | 0,17 | 18,93 | 30,45 | -39,35 | 0,39 | 0,46 |  | 0,16 | 0,75 |
| 207 | CEMADEN | Ubatuba | Pereque_Mirim | MERGE | 0,67 | 10,42 | 19,96 | -9,17 | 0,95 | 0,53 |  | 0,43 | 0,42 |
| 208 | CEMADEN | Ubatuba | Pereque_Mirim | MSWEP | 0,51 | 13,63 | 23,53 | -29,59 | 0,89 | 0,51 |  | 0,19 | 0,54 |
| 209 | CEMADEN | Ubatuba | Picinguaba | CMORPH | 0,20 | 12,68 | 22,07 | -56,47 | 0,54 | 0,31 |  | 0,03 | 0,80 |
| 210 | CEMADEN | Ubatuba | Picinguaba | CHIRPS | 0,06 | 16,76 | 25,72 | -24,19 | 0,38 | 0,38 |  | 0,11 | 0,88 |
| 211 | CEMADEN | Ubatuba | Picinguaba | MERGE | 0,82 | 6,71 | 11,44 | 11,99 | 0,95 | 0,44 |  | 0,68 | 0,24 |
| 212 | CEMADEN | Ubatuba | Picinguaba | MSWEP | 0,40 | 11,67 | 18,32 | -10,24 | 0,89 | 0,46 |  | 0,08 | 0,74 |
| 213 | CEMADEN | Ubatuba | Poruba | CMORPH | 0,28 | 10,71 | 21,22 | -52,89 | 0,49 | 0,25 |  | 0,04 | 0,78 |
| 214 | CEMADEN | Ubatuba | Poruba | CHIRPS | 0,16 | 14,39 | 24,30 | -18,69 | 0,39 | 0,28 |  | 0,09 | 0,91 |
| 215 | CEMADEN | Ubatuba | Poruba | MERGE | 0,85 | 6,03 | 11,71 | 25,21 | 0,93 | 0,37 |  | 0,77 | 0,36 |
| 216 | CEMADEN | Ubatuba | Poruba | MSWEP | 0,45 | 10,52 | 19,14 | -9,91 | 0,79 | 0,35 |  | 0,14 | 0,76 |
| 217 | CEMADEN | Ubatuba | Praia_do_Lazaro | CMORPH | 0,34 | 14,45 | 25,16 | -52,31 | 0,59 | 0,28 |  | 0,12 | 0,50 |
| 218 | CEMADEN | Ubatuba | Praia_do_Lazaro | CHIRPS | 0,16 | 17,88 | 28,36 | -33,27 | 0,43 | 0,34 |  | 0,14 | 0,81 |
| 219 | CEMADEN | Ubatuba | Praia_do_Lazaro | MERGE | 0,84 | 7,43 | 13,57 | 2,78 | 0,95 | 0,47 |  | 0,64 | 0,37 |
| 220 | CEMADEN | Ubatuba | Praia_do_Lazaro | MSWEP | 0,51 | 11,82 | 21,78 | -28,65 | 0,90 | 0,43 |  | 0,14 | 0,48 |
| 221 | CEMADEN | Ubatuba | Praia_Dura | CMORPH | 0,33 | 10,16 | 19,67 | -46,57 | 0,47 | 0,27 |  | 0,11 | 0,73 |
| 222 | CEMADEN | Ubatuba | Praia_Dura | CHIRPS | 0,15 | 13,14 | 22,87 | -20,70 | 0,34 | 0,32 |  | 0,07 | 0,92 |
| 223 | CEMADEN | Ubatuba | Praia_Dura | MERGE | 0,70 | 8,33 | 15,16 | 32,77 | 0,89 | 0,40 |  | 0,55 | 0,58 |
| 224 | CEMADEN | Ubatuba | Praia_Dura | MSWEP | 0,45 | 10,16 | 18,30 | -2,72 | 0,76 | 0,37 |  | 0,24 | 0,69 |
| 225 | CEMADEN | Ubatuba | Rio_Grande | CMORPH | 0,49 | 13,36 | 22,54 | -51,13 | 0,58 | 0,39 |  | 0,11 | 0,50 |
| 226 | CEMADEN | Ubatuba | Rio_Grande | CHIRPS | 0,18 | 21,60 | 33,58 | -2,03 | 0,41 | 0,48 |  | 0,22 | 0,88 |
| 227 | CEMADEN | Ubatuba | Rio_Grande | MERGE | 0,71 | 9,78 | 17,25 | 1,12 | 0,92 | 0,48 |  | 0,44 | 0,43 |
| 228 | CEMADEN | Ubatuba | Rio_Grande | MSWEP | 0,71 | 12,65 | 22,41 | 28,83 | 0,97 | 0,51 |  | 0,44 | 0,64 |
| 229 | CEMADEN | Ubatuba | Sertao_da_Quina | CMORPH | 0,17 | 12,18 | 19,72 | -48,58 | 0,51 | 0,31 |  | 0,03 | 0,92 |
| 230 | CEMADEN | Ubatuba | Sertao_da_Quina | CHIRPS | 0,15 | 14,05 | 20,85 | -28,72 | 0,40 | 0,34 |  | 0,08 | 0,90 |
| 231 | CEMADEN | Ubatuba | Sertao_da_Quina | MERGE | 0,74 | 6,91 | 12,27 | 13,07 | 0,91 | 0,49 |  | 0,57 | 0,46 |
| 232 | CEMADEN | Ubatuba | Sertao_da_Quina | MSWEP | 0,41 | 10,50 | 17,35 | -15,23 | 0,80 | 0,43 |  | 0,16 | 0,74 |
| 233 | CEMADEN | Ubatuba | Tenorio | CMORPH | 0,31 | 13,50 | 22,88 | -52,13 | 0,58 | 0,24 |  | 0,07 | 0,74 |
| 234 | CEMADEN | Ubatuba | Tenorio | CHIRPS | 0,15 | 18,14 | 27,34 | -21,46 | 0,41 | 0,33 |  | 0,18 | 0,86 |
| 235 | CEMADEN | Ubatuba | Tenorio | MERGE | 0,86 | 7,57 | 12,03 | 24,62 | 0,97 | 0,47 |  | 0,79 | 0,27 |
| 236 | CEMADEN | Ubatuba | Tenorio | MSWEP | 0,56 | 11,76 | 20,63 | 4,94 | 0,90 | 0,37 |  | 0,35 | 0,56 |
| 237 | CEMADEN | Ubatuba | Ubatumirim | CMORPH | 0,16 | 14,00 | 24,16 | -62,99 | 0,55 | 0,27 |  | 0,00 | 1,00 |
| 238 | CEMADEN | Ubatuba | Ubatumirim | CHIRPS | 0,07 | 17,17 | 26,45 | -34,85 | 0,42 | 0,35 |  | 0,02 | 0,97 |
| 239 | CEMADEN | Ubatuba | Ubatumirim | MERGE | 0,62 | 9,74 | 17,08 | -11,81 | 0,92 | 0,39 |  | 0,42 | 0,36 |
| 240 | CEMADEN | Ubatuba | Ubatumirim | MSWEP | 0,37 | 12,19 | 20,39 | -21,37 | 0,88 | 0,43 |  | 0,03 | 0,86 |
| 241 | DAEE | Ilhabela | E2012 | CMORPH | 0,25 | 13,18 | 23,64 | -42,18 | 0,63 | 0,35 |  | 0,16 | 0,70 |
| 242 | DAEE | Ilhabela | E2012 | CHIRPS | 0,12 | 15,68 | 25,65 | -37,65 | 0,39 | 0,42 |  | 0,00 | 1,00 |
| 243 | DAEE | Ilhabela | E2012 | MERGE | 0,40 | 13,05 | 22,22 | 2,30 | 0,92 | 0,61 |  | 0,22 | 0,78 |
| 244 | DAEE | Ilhabela | E2012 | MSWEP | 0,23 | 14,54 | 25,77 | -9,32 | 0,82 | 0,47 |  | 0,09 | 0,90 |
| 245 | DAEE | São Sebastião | E2045 | CMORPH | 0,32 | 15,62 | 27,72 | -44,73 | 0,64 | 0,45 |  | 0,18 | 0,64 |
| 246 | DAEE | São Sebastião | E2045 | CHIRPS | 0,14 | 18,13 | 30,60 | -38,46 | 0,39 | 0,51 |  | 0,12 | 0,83 |
| 247 | DAEE | São Sebastião | E2045 | MERGE | 0,48 | 14,13 | 24,38 | -11,89 | 0,91 | 0,69 |  | 0,30 | 0,52 |
| 248 | DAEE | São Sebastião | E2045 | MSWEP | 0,33 | 15,91 | 27,10 | -16,02 | 0,84 | 0,57 |  | 0,14 | 0,82 |
| 249 | DAEE | Ubatuba | E2052 | CMORPH | 0,16 | 15,85 | 27,96 | -63,22 | 0,53 | 0,25 |  | 0,01 | 0,94 |
| 250 | DAEE | Ubatuba | E2052 | CHIRPS | 0,10 | 19,66 | 31,25 | -32,36 | 0,37 | 0,32 |  | 0,13 | 0,88 |
| 251 | DAEE | Ubatuba | E2052 | MERGE | 0,41 | 13,55 | 24,89 | -0,58 | 0,92 | 0,48 |  | 0,32 | 0,56 |
| 252 | DAEE | Ubatuba | E2052 | MSWEP | 0,27 | 15,13 | 28,11 | -20,92 | 0,82 | 0,35 |  | 0,14 | 0,74 |
| 253 | CIIAGRO | Caraguatatuba | massaguacu | CMORPH | 0,21 | 13,38 | 22,58 | -48,89 | 0,56 | 0,23 |  | 0,05 | 0,86 |
| 254 | CIIAGRO | Caraguatatuba | massaguacu | CHIRPS | 0,13 | 15,87 | 24,42 | -27,85 | 0,42 | 0,30 |  | 0,07 | 0,90 |
| 255 | CIIAGRO | Caraguatatuba | massaguacu | MERGE | 0,51 | 10,10 | 18,83 | -5,59 | 0,89 | 0,43 |  | 0,53 | 0,49 |
| 256 | CIIAGRO | Caraguatatuba | massaguacu | MSWEP | 0,41 | 11,03 | 19,22 | -27,74 | 0,85 | 0,37 |  | 0,12 | 0,58 |
| 257 | CIIAGRO | São Sebastião | maresias | CMORPH | 0,28 | 13,32 | 21,42 | -48,37 | 0,57 | 0,26 |  | 0,04 | 0,90 |
| 258 | CIIAGRO | São Sebastião | maresias | CHIRPS | 0,15 | 15,60 | 23,54 | -33,19 | 0,41 | 0,33 |  | 0,00 | 1,00 |
| 259 | CIIAGRO | São Sebastião | maresias | MERGE | 0,37 | 12,65 | 20,59 | 4,34 | 0,93 | 0,53 |  | 0,18 | 0,83 |
| 260 | CIIAGRO | São Sebastião | maresias | MSWEP | 0,30 | 12,81 | 20,81 | -22,11 | 0,80 | 0,36 |  | 0,10 | 0,85 |
| 261 | CIIAGRO | Ubatuba | rioescuro | CMORPH | 0,22 | 16,27 | 28,22 | -63,62 | 0,54 | 0,32 |  | 0,06 | 0,68 |
| 262 | CIIAGRO | Ubatuba | rioescuro | CHIRPS | 0,15 | 17,94 | 29,07 | -47,12 | 0,39 | 0,37 |  | 0,06 | 0,83 |
| 263 | CIIAGRO | Ubatuba | rioescuro | MERGE | 0,44 | 13,12 | 24,45 | -23,44 | 0,86 | 0,48 |  | 0,27 | 0,45 |
| 264 | CIIAGRO | Ubatuba | rioescuro | MSWEP | 0,30 | 14,45 | 25,70 | -34,28 | 0,87 | 0,39 |  | 0,12 | 0,67 |

ANEXO II –Evolução Espacial da Precipitação para os Eventos Selecionados

Evento 02/02/2015

ANEXO III – Simulações Numéricas do Modelo EtaKM para Eventos Extremos

Evento DE ESCORREGAMENTO 02/02/2015 (nº 1)

No ponto ES02 São Sebastião, o pluviômetro do Cemaden registrou um acumulado de 52,92 mm em um período de 5 horas no dia 02/02/2015. No meteograma local (Figura a), o Modelo Eta 5km indicou a ocorrência de chuva no dia 02/02 com padrão temporal muito próximo ao observado pelo MERGE. Na avaliação dos mapas de chuva acumulada em 24 horas, observa-se que no dia 01/02 (Figura d) e no dia 02/02 (Figura e), o modelo indicou apenas acumulados fracos a moderados sobre o Litoral Norte. A comparação entre a (Figura d) e (Figura e) mostra que para este caso o modelo subestimou o volume total do evento.