ERROS ENCONTRADOS NOS PERFIS DE TEMPERATURA  DE XBT DA COMISSÃO OCEANOGRÁFICA 188 - COSTA LESTE I - 2006

| ERRO | Nº ESTAÇÕES ONDE APARECEU | MEDIDA CORRETIVA |
| --- | --- | --- |
| Spikes de alta frequência maiores que 0.2C, porém curtos, ao longo de todo perfil (ruídos) | Não Houve | Separar para verificar se passaremos um filtro |
| 2- Spike para a terminação de valor mínimo ou máximo na escala de temperatura. Rompimento do fio condutor. (ALTERAR O ARQUIVO EDF) | Não Houve | Corta todos os valores após o rompimento |
| 3- Spike acentuado no registro na direção dos valores máximos de temperatura, com outros spikes juntos. Desloca todo o restante do perfil para a direita. (falta no isolamento tem spk c/ barriga, estiramento e falha de isolamento) ARQUIVO EDF S/N | Nã Houve | Cortar todos os valores a partir do primeiro spike |
| 4- Erro o perfil apresenta uma “barriga” para o lado da alta temperatura, que pode ocorrer em qualquer ponto. Frequentemente este errro pode não ser verdadeiro e tratar-se de uma inversão real de temperatura. (estiramento) | Lanç =02 ( entre as profundidades de 100m a 175 m) | Verificar se é uma feição duvidosa, comparando com os perfis vizinhos ou com valores de CTD. Se for cai para a situação 7. Se confirmar o erro, cortar todos os valores obtidos após o estiramento |
| 5- Spikes de alta frequência maiores que 0.2C, porém grandes, ao longo de todo perfil (perda elétrica) | Lanç = 05 aparti 606m | Separar para verificar se passaremos um filtro |
| 6- Perfil constante quando a probe toca o fundo (ALTERAR O ARQUIVO EDF) | Não Houve | Verificar a prof. local e o limite de prof. da probe. Cortar todos os valores a a partir da prof. local |
| 7- Feições duvidosas (barrigas, degraus) | Lanç = 01 (entre as profundidades 151 m a 175 m ) | Verificar se é uma feição duvidosa, comparando com os perfis vizinhos ou com valores de CTD. |
| 8 – Outros tipos observados: Valores de salinidade 35 PPT | Valores de salinidade 30 PPT |  |

OBS.: OBS.: FOI OBSERVADO  SPIKES DE SUPERFÍCIE  NOS LANÇAMENTOS : 02 (até 4, 5m), 03 (até 2,6 m), 04 (até 11,0 m),  05 (até 5,2  m), 06 (até 2,6 m), 07 (até 3,2  m)

Lançados 7un de T7

TOTAL = 7 UN

Analisado pelo 3º SG-HN SIDINEY em 28/05/2007.