MARINHA DO BRASIL

NAVIO OCEANOGRÁFICO “ANTARES”

RELATÓRIO DE FIM DE COMISSÃO

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1 - Missão Recebida.

Realizar a produção de informações ambientais (oceanográficas e meteorológicas), a fim de contribuir para o desenvolvimento do Plano de Coleta de Dados Oceanográficos, do Plano de Desevolvimento do Programa Oceano (PLADEPO) e ao planejamento das operações navais.

1.2 - Período e Área Geográfica

Área marítima compreendida entre Rio de Janeiro (RJ) e o Litoral dos Estados do Rio Grande do Norte ao Amapá, no período de 14 de julho a 07 de setembro de 2009.

1.3 - Unidades Participantes

NOc “ANTARES”.

1.4 - Denominação da Comissão

OCEANO NORTE - IV / PIRATA BR XI (2ª parte).

1.5 - Síntese da Comissão

Durante a comissão, o Navio percorreu 7.792 milhas náuticas em 37,0 dias de mar e 18,0 dias de porto, visitando os portos de Maceió-AL, Belém-PA e Natal-RN, conforme o cronograma a seguir:

| PORTO/ÁREA | CHEGADA/ FUNDEIO | SAÍDA/ SUSPENDER | DM | DP | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RIO DE JANEIRO (RJ) | - | 14JUL | 4,0 | - | DESATRACAÇÂO |
| MACEIÓ (AL) | 18JUL | 21JUL | 9,0 | 3,0 |  |
| BELÉM (PA) | 30JUL | 04AGO | 8,0 | 5,0 |  |
| BELÉM (PA) | 12AGO | 17AGO | 7,0 | 5,0 |  |
| NATAL (RN) | 24AGO | 29AGO | 9,0 | 5,0 |  |
| RIO DE JANEIRO (RJ) | 07SET |  |  |  | ATRACAÇÂO |
|  |  | TOTAL | 37 | 18 |  |

2 - DESENVOLVIMENTO

2.1 - Desempenho

2.1.1 - Sistemas de Comunicações;

O Navio desatracou em 14JUL, guarnecendo as seguintes frequências:

- REOMARINHA – frequência GUAXO;

- SOCORRO EM RADIOTELEFONIA - frequência ABADE; e

- REDE TERRA-BORDO - tabelas MM15 e MM16.

Com relação aos equipamentos de comunicação de bordo o Navio suspendeu para comissão com os seguintes equipamentos avariados:

- INMARSAT-B inoperante desde 16MAI2008, com problemas de estabilização do sinal. Então, o Navio, buscou, juntamente com o CETM, a terceirização do reparo do equipamento na empresa WAYPOINT, acordo relatório de Fim de Comissão PIRATA BR-XI / AQUIPESCA encaminhado em 24 de abril pelo meu ofício Nº 62/09.

O CETM, após obter laudo do engenheiro da empresa em questão, encaminhou ao Navio o orçamento referente ao serviço de substituição de dois componentes da placa de estabilização da antena do INMARSAT B, de acordo com a Msg P-121515Z/FEV/2009. A indicação de recurso para o reparo em questão foi autorizada pelo GNHo acordo Msg R-062009Z/JUL/09. O CETM está aguardando laudo detalhado da avaria para dar início ao reparo, conforme informação obtida no dia 30 de julho de 2009 com o gerente responsável pelos navios da DHN;

- Telefone de comunicação via satélite INMARSAT A (MINI “M”) inoperante desde 13MAR, acordo relatório de Fim de Comissão PIRATA BR-XI / AQUIPESCA. No momento Navio encontra-se aguardando reparo, acordo Pedido de Serviço nº3065/09 enviado para o CETM.

Durante a comissão ocorreram as seguintes avarias:

- ACOPLADOR RF-281 apresentou no dia 16 JUL avaria nos servos motores, os quais são responsáveis pelo acoplamento entre antena e equipamento, tentativas de reparo realizadas a bordo foram insatisfatórias, ficando o mesmo inoperante. Por ocasião da atracação do Navio no Porto de Belém-PA referido equipamento foi encaminhado a Base Naval de Val-de-Cães e reparado, acordo Pedido de Serviço Nº 2033/09. Equipamento encontra-se operando normalmente.

- TRANSCEPTOR RF-2301 apresentou no dia 16 JUL avaria na fonte de alimentação, tentativas de reparo realizadas a bordo foram insatisfatórias, ficando o mesmo inoperante. Por ocasião da atracação do Navio no Porto de Belém-PA referido equipamento foi encaminhado a Base Naval de Val-de-Cães entretanto não foi reparado devido a falta de sobressalentes. Equipamento encontra-se inoperante e será encaminhado Pedidos de Serviço ao CETM.

O telefone de comunicação via satélite GLOBALSTAR apresentou sinal intermitente durante toda a comissão. O Navio, então, realizou um monitoramento do sinal do equipamento, ao longo da comissão, cujos resultados constituem o Anexo A deste Relatório. Ao todo, em 37 dias de mar, o observou-se sinal apenas por 56 horas.

Foram observadas fortes interferências (ruídos na comunicação e desvanecimento do sinal, ao longo da comunicação) relativas à propagação na frequência GUAXO (alocada à Rede Operativa da Marinha - REOMARINHA), nos horários compreendidos entre 1900P e 0100P.

Foram guarnecidos e cumpridos todos os horários constantes nas tabelas MM01, MM06, MM14, MM15 e MM16 da publicação DGMM 0506, com as seguintes observações:

– Na TB-GERAL-DADOS, em baixa velocidade e alta velocidade, em todos os horários constantes na tabela MM15, da publicação DGMM 0506, foram recebidas mensagens somente nas frequências ETERO e COANO.

– Na TB-METEOROMARINHA, foi observado desvanecimento do sinal em todos os horários alocados para recebimento do METEOROMARINHA, constantes na tabela MM16, da publicação DGMM 0506. Consequentemente, o Navio efetuou, nas frequências de trabalho especificadas na tabela MM01 e MM06, da publicação DGMM 0506, solicitações a Estações Radiogoniométricas de Natal e Belém, além da Estação Rádio de Salvador, para a retransmissão do Meteoromarinha.

– Nos horários constantes na tabela MM16, da publicação DGMM 0506, alocados para recebimento dos AVISOS AOS NAVEGANTES, foram também observados os mesmos problemas apresentados para o recebimento do Meteoromarinha.

– No recebimento das CARTAS METEOROLÓGICAS transmitidas por radiofacsímile pela Estação Rádio da Marinha do Rio de Janeiro, relativamente ao período entre 1630Z e 1810Z, observou-se desvanecimento do sinal relativo à propagação. Relativamente ao período de 0745Z a 0925Z, não se recebeu nenhuma carta meteorológica, durante toda a comissão.

O Navio foi apoiado pelas Estações Radiogoniométricas da Marinha em Natal, Belém e Estação Rádio da Marinha em Salvador, principalmente quando foram solicitadas as retransmissões dos Boletins de Previsão Meteorológica Especial.

2.1.2 - Sistemas de Dados Táticos;

xxx

2.1.3 - Sistemas de Armas acima d’água;

xxx

2.1.4 - Sistemas de Armas abaixo d’água;

xxx

2.1.5 - Sistemas de Propulsão;

| DATA | # DESCRIÇÃO | SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 14/07/09 | Foi observado pequeno vazamento em uma rede de retorno de óleo lubrificante da turbina do MCA-2, sendo necessária sua retirada para substituição de juntas e arruelas. | SANADA |
| 16/07/09 | Avaria em contatora porta-fusíveis do Grupo de Osmose Reversa, sendo necessária sua retirada e instalação de disjuntor de proteção. | SANADA |
| 17/07/09 | Avaria na bomba de alta pressão do Grupo de Osmose Reversa. Ruptura de parafusos da biela central, causando danos nos mancais da conectora e na carcaça da bomba. | NÃO SANADA |
| 20/07/09 | Avaria de válvula expansora do sistema de ar condicionado central, sendo necessária sua substituição. | SANADA |
| 06/08/09 | Avaria em juntas do coletor de admissão de ar de carga dos cilindros A-1 e B-3 do MCP, sendo necessária sua substituição das mesmas. | SANADA |
| 15/08/09 | Avaria no eixo da bomba de água salgada do MCA-2, sendo necessária sua substituição por sobressalente usado. | SANADA |
| 17/08/09 | Avaria no motor elétrico da bomba de pré-lubrificação do MCP, sendo necessário reparo em 2º escalão. | SANADA |
| 20/08/09 | MCA-2 apresentou grande vazamento de óleo lubrificante , sendo imediatamente parado. Foi constatada folga em polia acionadora da bomba de água doce e vazamento pelo retentor de óleo lubrificante do eixo da polia. Efetuado reparo, por bordo, utilizando sobressalentes usados e/ou substituídos de outras revisões), reduzindo o vazamento porém não o cessando por completo. | SANADA |
| 21/08/09 | MCA-2 apresentou contaminação do óleo lubrificante do cárter por água doce, além da presença de limalhas não sendo possível precisar o local do vazamento/contaminação. Equipamento inoperante. | NÃO SANADA |
| 03/09/09 | Avaria na correia de acionamento do motor elétrico de extração dos banheiros. | NÃO SANADA |
| 04/09/09 | Avaria em corpo do filtro clorinador da rede de recebimento de água doce, sendo necessário reparo com solda fria. | SANADA |

2.1.6 - Sistemas de Guerra Eletrônica; e

xxx

2.1.7 - Outros Sistemas/Equipamentos.

Relativamente aos radares de bordo, foram observadas fortes interferências no funcionamento do radar 914, quando o radar Furuno também se encontrava em funcionamento. Tal fato se dá em virtude de a vida útil da válvula magnetron ter-se expirado, alterando o ponto de operação do equipamento e, consequentemente, comprometendo seu desempenho. Para efetuar o reparo no radar 914, o Navio encaminhou ao CETM o PS 2056/08, em relação ao qual o CETM, por meio da Msg R-091315Z/MAR/2009, apresentou um orçamento de R$ 4.119,00. O GNHo, por meio da Msg R-062009Z/JUL/09, indicou recurso para a realização do serviço em questão, que será iniciado por ocasião da chegada do Navio no Rio de Janeiro.

No tocante ao radar 1230, sua repetidora encontra-se inoperante, sendo desejável sua troca. Atualmente, esta repetidora é utilizada para fazer a ponte do sinal do radar para as outras repetidoras de bordo. Em virtude da perspectiva de vinda de uma repetidora substituta, do NApOc “Ary Rongel”, seu processo de baixa foi interrompido.

2.2 – Aprestamento

Durante a comissão, foram realizados, no mar e nos portos, exercícios e ministrados adestramentos de acordo com o Anexo B da Ordem de Movimento Oceano Norte IV / Pirata BR XI (2º Parte) nº29-09 e outros julgados necessários. Segue abaixo os seguintes adestramentos e exercícios realizados durante a comissão Oceano Norte IV / Pirata BR XI (2º Parte):

| Dia | Período | Local | Responsável | Divisão | Título |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14/07/09 | 2T | H40 | 2T BRENNO MOURA | Toda tripulação | Exercícios de combate a incêndio Classe “A”, “B” e “C” para os reparos de CAV |
| 15/07/09 | 2T | H40 | 2T BRENNO MOURA | Toda tripulação | Postos de emergência / Incêndio na contadoria |
| 15/07/09 | 2T | H40 | 2T BRENNO MOURA | Timoneiros e maquina do leme | Adestramento de transferência de governo |
| 16/07/09 | 1T | H40 | 2T BRENNO MOURA | Toda tripulação | Postos de emergência / Incêndio no quadro elétrico |
| 16/07/09 | 1T | H40 | 3º SG-EF MELO | Toda tripulação | Separação dos resíduos recicláveis descartados |
| 18/07/09 | 3T | H40 | 2T PIRES BARBOSA | Quarto de Serviço | Utilização do edutor portátil/bombas P-100 bombas submersível |
| 19/07/09 | 1T | H40 | 1T JUAREZ | Quarto de serviço | Locais de partida das bombas elétricas de incêndio |
| 20/07/09 | 2T | H40 | 1T RODRIGUES | Quarto de serviço | Guarnecimento do Grupo de Reação. |
| 21/07/09 | 1T | H40 | 1T RODRIGUES | Quarto de serviço | Faina de suspender com o quarto de serviço. |
| 22/07/09 | 2T | H40 | 2T BRENNO MOURA | Toda tripulação | Postos de emergência (Alagamento e escoramento em compartimentos). e (Incêndio na lavanderia) |
| 23/07/09 | 2T | H40 | GM (MD-RM2) BERTONI | Pessoal do Reparo | Adestramento de Primeiros-Socorros com remoção de feridos. |
| 23/07/09 | 2T | H40 | 1º SG-MT NETO | Pessoal do Reparo | Localização dos acessórios de controle de avarias |
| 24/07/09 | 1T | H40 | 1º SG-MT NETO | Pessoal do Reparo | Eficiência do material, equipamentos e respectivos acessórios. |
| 24/07/09 | 2T | H40 | 2T BRENNOP MOURA | Toda Tripulação | Incêndio Classe “C” no fogão da Cozinha |
| 25/07/09 | 2T | H40 | 1º SG-MT NETO | Pessoal do Reparo | Verificação de estanqueidade/ prova de giz |
| 27/07/09 | 1T | H40 | CB-CI BRAGA | Pessoal que guarnece telefonista em Postos de Emergência | Utilização de circuitos telefônicos auxiliares |
| 27/07/09 | 1T | H40 | 2T BRENNO MOURA | Oficiais que guarnece ECCAV | Estudos e manuseio do livro de CAV do navio |
| 28/07/09 | 1T | H40 | 3º SG-MA EMANUEL | Pessoal do Reparo | Exercício de passagem de barreiras de contenção e absorção de óleo; e controle de poluição causada ou observada pelo Navio. |
| 30/07/09 | 3T | H40 | CT (QC-CA) FERREIRA | Quarto de serviço | Procedimentos ao se encontrar um sinistro (incêndio ou alagamento) |
| 31/07/09 | 3T | H40 | 2T BRENNO MOURA | Quarto de serviço | Função do militar de serviço no CAV |
| 01/08/09 | 3T | H40 | 2T PIRES BARBOSA | Quarto de serviço | Sistema de alarme local de partida das bombas de incêndio elétricas |
| 02/08/09 | 2T | H40 | 1T JUAREZ | Quarto de Serviço | Coleta Seletiva de Lixo |
| 02/08/09 | 3T | H40 | 1T JUAREZ | Quarto de serviço | Grupo de Reação |
| 02/08/09 | 3T | H40 | 1T JUAREZ | Quarto de Serviço | Guarnecimento de GSE |
| 02/08/09 | 3T | H40 | 1T JUAREZ | Quarto de serviço | Locais de partidas das bombas elétricas de incêndio |
| 03/08/09 | 3T | H40 | 1T RODRIGUES | Quarto de serviço | Guarnecimento de mascaras autônomas de ar |
| 05/08/09 | 1T | H40 | 2T BRENNO MOURA | Toda tripulação | Tradições navais e procedimentos marinheiros |
| 06/08/09 | 1T | H40 | 2T BRENNO MOURA | Toda tripulação | Postos de emergência (Incêndio em praça de máquinas) |
| 06/08/09 | 1T | H40 | 1T RODRIGUES | Estação Rádio | Serviço de Comunicações |
| 07/08/09 | 1T | H40 | CT (MD) VALMIR | CB/MN | Cartão de Vacinação e nova gripe |
| 08/08/09 | 1T | H40 | CT (MD) VALMIR | SO/SG | Cartão de Vacinação e nova gripe |
| 10/08/09 | 2T | H40 | 1ºSG-MT NETO | Pessoal do Reparo | Investigação de Avarias |
| 10/08/09 | 2T | H40 | 2SG-MR BATISTA | Contar-mestre e Auxiliares | Apitos e exordios |
| 11/08/09 | 2T | H40 | CB-CI BRAGA | Pessaol que Guarnece Circuitos Telefônicos | Utilização de circuitos telefônicos auxiliares |
| 12/08/09 | 1T | H40 | CT (QC-CA) FERREIRA | Quarto de serviço | Remoção de fumaça pelo siroco elétrico ou hidráulico |
| 12/08/09 | 3T | H40 | CT (QC-CA) FERREIRA | Quarto de Serviço | Guarnecimento de GSE |
| 12/08/09 | 3T | H40 | CT (QC-CA) FERREIRA | Quarto de Serviço | Grupo de Reação |
| 13/08/09 | 1T | H40 | 2T BRENNO MOURA | Quarto de serviço | Procedimentos ao se encontrar um sinistro (incêndio alagamento) |
| 13/08/09 | 3T | H40 | 2T BRENNO MOURA | Quarto de Serviço | Guarnecimento de GSE |
| 13/08/09 | 3T | H40 | 2T BRENNO MOURA | Quarto de Serviço | Grupo de Reação |
| 14/08/09 | 1T | H40 | 2T PIRES BARBOSA | Quarto de serviço | Tipos de escoramentos e sua aplicação |
| 14/08/09 | 3T | H40 | 2T PIRES BARBOSA | Quarto de Serviço | Guarnecimento de GSE |
| 14/08/09 | 3T | H40 | 2T PIRES BARBOSA | Quarto de Serviço | Grupo de Reação |
| 15/08/09 | 1T | H40 | 1T JUAREZ | Quarto de serviço | Utilização dos extintores de incêndio |
| 15/08/09 | 3T | H40 | 1T JUAREZ | Quarto de Serviço | Guarnecimento de GSE |
| 15/08/09 | 3T | H40 | 1T JUAREZ | Quarto de Serviço | Grupo de Reação |
| 16/08/09 | 3T | H40 | 1T RODRIGUES | Quarto de Serviço | Remoção de fumaça siroco elétrico e hidráulico |
| 16/08/09 | 3T | H40 | 1T RODRIGUES | Quarto de Serviço | Guarnecimento de GSE |
| 16/08/09 | 3T | H40 | 1T RODRIGUES | Quarto de Serviço | Grupo de Reação |
| 17/08/09 | 1T | H40 | 1T FELIPE GARCEZ | Secom | Segurança da Documentação e do Material |
| 18/08/09 | 1T | H40 | 1T FELIPE GARCEZ | Secom /E. Rádio | Segurança dos Sistemas de Informática |
| 19/08/09 | 1T | H40 | 1T FELIPE GARCEZ | Oficiais/Secom/E.R | Segurança das Comunicações |
| 20/08/09 | 1T | H40 | 1T FELIPE GARCEZ | Contra-Mestre e Auxiliares | Segurança das Áreas e Instalações |
| 21/08/09 | 2T | H40 | 2T BRENNO MOURA | Toda tripulação | Incêndio em praça de maquinas com reentrada. |
| 22/08/09 | 1T | H40 | 1T( MD-RM2) NASCIMENTO | Toda tripulação | Afogamento/Hipotermia |
| 24/08/09 | 3T | H40 | 1T FELIPE GARCEZ | Quarto de serviço | Eficiência do material, equipamentos e respectivos acessórios do CAV. |
| 24/08/09 | 3T | H40 | 1T FELIPE GARCEZ | Quarto de serviço | G. S. E (TEMPO DE GUARNECIMENTO) |
| 24/08/09 | 3T | H40 | 1T FELIPE GARCEZ | Quarto de serviço | Grupo de Reação |
| 25/08/09 | 3T | H40 | CT (QC-CA) FERREIRA | Quarto de serviço | Utilização dos extintores de incêndio |
| 25/08/09 | 3T | H40 | CT (QC-CA) FERREIRA | Quarto de serviço | G. S. E (LOCALIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS) |
| 25/08/09 | 3T | H40 | CT (QC-CA) FERREIRA | Quarto de serviço | Grupo de Reação |
| 26/08/09 | 3T | H40 | 2T(IM) FELIPE RIBEIRO | Quarto de serviço | Utilização do edutor portátil/bombas P-100 bomba submersível |
| 26/08/09 | 3T | H40 | 2T(IM) FELIPE RIBEIRO | Quarto de serviço | G. S. E (PRIMEIROS SOCORROS) |
| 26/08/09 | 3T | H40 | 2T(IM) FELIPE RIBEIRO | Quarto de serviço | Grupo de Reação |
| 27/08/09 | 3T | H40 | 2T BRENNO MOURA | Quarto de serviço | Locais de partidas das bombas elétricas de incêndio |
| 27/08/09 | 3T | H40 | 2T BRENNO MOURA | Quarto de serviço | G. S. E (TIPO DE SINISTRO) |
| 27/08/09 | 3T | H40 | 2T BRENNO MOURA | Quarto de serviço | Grupo de Reação |
| 28/08/09 | 3T | H40 | 2T PIRES BARBOSA | Quarto de serviço | Uso e recarga de mascara autônoma |
| 28/08/09 | 3T | H40 | 2T PIRES BARBOSA | Quarto de serviço | G. S. E (PRIORIDADE DE MATERIAL/PESSOAL) |
| 28/08/09 | 3T | H40 | 2T PIRES BARBOSA | Quarto de serviço | Grupo de Reação |
| 03/09/09 | 3T | H40 | 2T BRENNO MOURA | Toda tripulação | Incêndio Classe “A” na Lavanderia |

Ao longo dos exercícios, pôde ser observada elevada motivação e, por conseguinte, a manutenção do bom nível de adestramento coletivo da tripulação.

Uma descrição detalhada dos exercícios / adestramentos de CAv ocorridos e sua respectiva avaliação constituem o Anexo B deste Relatório.

Os exercícios realizados pelo quarto de serviço no Porto foram reportados, conforme determinação contida na R-101603Z/AGO do GNHo, por intermédio das MSG R-191421Z/AGO e P-022321Z/SET.

2.3 - Capacitação real para o combate (Material e Pessoal)

xxx

2.4 - Informações operacionais

Consumo:

OC – 283.086 Litros;

OL – 1.800 litros; e

GASOLINA – 80 Litros

3 - APRECIAÇÕES E CONCLUSÕES

3.1 - Aspectos Positivos

Foi de grande valia o embarque de um Médico a bordo, pois durante a Comissão, o Navio, efetua manobras com pesos e laborar com cabos sob tensão. Cabe também ressaltar que a presença do médico vem a contribuir para a salvaguarda da integridade física dos civis, pesquisadores e alunos de diversas Instituições de ensino e pesquisa embarcados, minimizando possíveis conseqüências adversas para a MB.

3.2 - Aspectos Negativos

xxx

3.3 - Ensinamentos Obtidos

xxx

3.4 - Providências Adotadas

xxx

Observações:

a) Pessoal

O moral do pessoal do Navio é elevado e o padrão de comportamento disciplinar da tripulação foi considerado exemplar.

Ocorrências Médicas:

As acomodações do Navio apresentam bom estado de conservação e as condições sanitárias e de armazenagem são satisfatórias.

As atividades médicas diárias foram exercidas pelo 2º SG-EF MELO (militar de bordo).e por três Oficiais médicos, destacados no Navio nos seguintes períodos: de 14 a 30JUL, 2T (Md-RM2) THIAGO BERTONI MARCHITO; de 30JUL a 12AGO, CT (Md) VALMIR SANTOS SILVA; e de 12AGO a 07SET, 1T (Md-RM2) RODRIGO NASCIMENTO ROLIM DA SILVA.

Os atendimentos médicos, bem como o material gasto durante a Comissão, encontram-se sumarizados nas tabelas abaixo:

| #### Atendimentos | #### Número de casos |
| --- | --- |
| NÁUSEAS/VÔMITO | 8 |
| CEFALÉIA | 12 |
| INFLAMAÇÃO NA GARGANTA | 9 |
| TENSÃO MUSCULAR | 1 |
| INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO | 1 |
| SINUSITE | 4 |
| DOR ABDOMINAL | 1 |
| DOR DE DENTE | 2 |
| DOR MUSCULAR | 3 |
| LOMBALGIA | 3 |
| MICOSE | 2 |
| DRENAGEM DE ACNE | 1 |
| GASTRITE | 1 |
| HIPERTENSÃO | 1 |
| REAÇÃO ALÉRGICA | 1 |
| TOSSE COM SECREÇÃO | 1 |
| AZIA E MÁ DIGESTÃO | 2 |
| BURCITE | 2 |
| SÍNDROME GRIPAL | 1 |
| SECREÇÃO EM VIAS AÉREAS | 1 |

| #### Medicamento | #### Quantidade |
| --- | --- |
| ÁGUA DESTILADA | 2 ampolas |
| AMOXACILINA 500mg | 100 comprimidos |
| BACTRIM | 50 comprimidos |
| DICLOFENACO POTÁSSICO 50mg | 85 comprimidos |
| DIPIRONA 500mg | 50 comprimidos |
| DORFLEX 500mg | 29 comprimidos |
| DRAMIN B6 | 12 comprimidos |
| AMOXACILINA+CLAVULONATO | 20 comprimidos |
| BUSCOPAM COMPOSTO | 2 ampolas |
| CETOPROFENO EV: | 2 frascos |
| CETOPROFENO 100 mg IM: | 10 ampolas |
| SECNIDAZOL: | 2 comprimidos |
| AZITROMICINA: | 4 comprimido |
| SORO FISIOLÓGICO 0,9%: | 7 frascos |
| CEFALEXINA: | 40 comprimidos |
| BEXTRA IM/IV: | 10 frascos |
| ADRENALINA | 13 ampolas |
| BENZOATO DE BENZILA | 2 frascos |
| DEXAMETASONA 4mg/ml | 1 ampola |
| FENERGAM EV | 2 ampolas |
| FUROSEMIDA 40mg | 20 comprimidos |
| HIDROCLOROTIAZIDA 50mg | 10 comprimidos |
| OMEPRAZOL 20mg | 20 comprimidos |
| PARACETAMOL 500mg | 10 comprimidos |
| PREDINISONA 20mg | 20 comprimidos |
| XAROPE DE BROMEXINA | 1 frasco |
| GLICOSE HIPERTÔNICA 25% | 1 ampola |
| GLICOSE HIPERTÔNICA 50% | 1 ampola |
| RANITIDINA | 10 comprimidos |
| ÁCIDO ASCÓRBICO | 2 comprimidos |

b) Confiabilidade dos Sistemas

O sistema de propulsão, apresentou funcionamento satisfatório e, por conseguinte, alto índice de confiabilidade.

O sistema de geração de energia obteve desempenho abaixo do esperado em virtude da avaria ocorrida no MCA 02, já citada anteriormente no item 2.1.5 deste relatório. A indisponibilidade do gerador, acoplado ao referido motor, restringiu a utilização simultânea do “Bow Thruster” e sistema hidráulico. Ressalta-se ainda que o MCA 01 apresenta os mesmos indícios de avarias observados no MCA 02, com progressivo vazamento de óleo lubrificante por ante a vante do motor, enfatizando a baixa confiabilidade do sistema.

Relativamente aos radares de bordo, as interferências no funcionamento do radar 914 e a necessidade da troca da repetidora do radar 1230 comprometem o desempenho do sistema de detecção de bordo e, conseqüentemente, contribuem para reduzir sua confiabilidade.

O Sistema de comunicações vem apresentando baixo desempenho e, conseqüentemente baixo índice de confiabilidade, de acordo com situação dos equipamentos já citada anteriormente no item 2.1.1 deste relatório.

No tocante ao sistema AIS, verificou-se um alto grau de confiabilidade. O mesmo funcionou sem problemas, apresentando um excelente desempenho durante toda a comissão, contribuindo consideravelmente para o monitoramento e acompanhamento dos contatos no mar e também para a segurança da navegação, com os dados dos contatos fornecidos pelo sistema. As mensagens geradas pelo Sistema AIS foram transmitidas ao ComConTraM, não tendo sido observada dificuldade para sua transmissão. Houve um total de 1467 contatos. Os contatos obtidos durante a comissão constituem o Anexo C deste Relatório.

Os sistemas de posicionamento eletrônico de bordo – GPS, carta raster e o software de aquisição de dados de sondagem HYPACK – apresentaram alto índice de confiabilidade, durante todo o período da Comissão. Ressalte-se que os dois últimos proporcionam ao Oficial de Quarto uma noção, em tempo real, da posição do Navio.

4. ANEXOS

| A) | Planilha de monitoramento de operação do GLOBALSTAR; |
| --- | --- |
| B) | Relatório de CAV; e |
| C) | Planilha de contatos AIS. |

Niterói-RJ, em 07 de setembro de 2009.

|  | LUIZ CLAUDIO TEIXEIRA PALHOTA |
| --- | --- |
|  | Capitão-de-Fragata |
|  | Comandante |
|  | ASSINADO DIGITALMENTE |